| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000001 |  | RRE-200075 |  |  |  | 034494 |  |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200075 |  |  | Engine assembly |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  | CSN: - |  | TSO: N/A |  |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| Service requested: Investigar panes relatadas no banco de provas (Baixa performance e pó metálico “limalha” no chip superior) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REALIZAR TESTE DE VAZAMENTO DE AR NO SCROLL, AIR TUBE E OCC. PERFORM AIR LEAK TEST ON SCROLL, AIR TUBE AND OCC. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 2 | DESMONTAR O FRONTE COMPRESSOR E INSPECIONAR O ROLAMENTO #1 MONTADO. DISASSEMBLE THE COMPRESSOR FRONT AND INSPECT THE ASSEMBLED BEARING #1. |  |  |  |  |  |  | CTM |  |  |  |
| 3 | REALIZAR FLUSH DE OLEO NOS ROLAMENTOS #6,#7 E #8. FLUSH OIL ON BEARINGS #6, #7 AND #8. |  |  |  |  |  |  | Produção |  |  |  |
| 4 | REALIZAR A MONTAGEM DO FRONT COMPRESSOR ASSEMBLY THE FRONT COMPRESSOR |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 8 | REALIZAR TESTE DO MOTOR UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA O HMM - CSP22005 SENDO NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO PERFORMANCE, DE VIBRAÇÃO, VAZAMENTOS EM GERAL E RUÍDOS ANORMAIS. PERFORM TEST OF ENGINE PER HMM – CSP22005AS REFERENCE, CHECK PERFORMANCE, VIBRATION, LEAKS AND ANY NOISE THAT IS NOT ACCEPT BY HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  | Branco de provas |  |  |  |
| 9 | REALIZAR PRESERVAÇÃO DO MOTOR CONFORME INSTRUÇÕES DO HMM – CSP22005. PRESERVE AS NECESSARY PER HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  | BANCO DE PROVAS |  |  |  |
| 10 | REALIZAR ACABAMENTO DO MOTOR. - VERIFICAR TODOS OS ACESSÓRIOS; - VERIFICAR SE TODOS OS PROCESSOS SOLICITADOS FORAM CUMPRIDOS; - VERIFICAR SE TODO O MATERIAL RECEBIDO ESTÁ SENDO ENVIADO DE VOLTA; - VERIFICAR E ASSINAR TODAS AS ETAPAS DO FORMULÁRIO FS.0805 NAS PÁGINAS 4 E 5. - VERIFICAR A NECESSIDADE DE DESPACHO DOS MATERIAIS SUCATA. PERFORM FINISH OF ENGINE WORK. - CHECK ALL ACCESSORIES - CHECK IF ALL PROCEDURES REQUESTED WAS DONE ACCORDINGLY. - CHECK IF ALL ITEMS RECEIVED WILL BE SEND BACK. - CHECK FORM FS.0805 PAGES 4 AND 5 AND FILL ACCORDINGLY. - CHECK IF THE SCRAPS WILL BE SENT BACK TO THE CUSTOMER. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 11 | INSPEÇÃO FINAL CONFORME HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. FINAL INSPECTION PER HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  |  | 01/08/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)