| PN (PN): 6899400 |  | SN: CAE-270882 |  |  |  |  | Nº da OS (WO): 037082 |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAE-270882 |  |  | ENGINE ASSY |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | Realizar remoção dos módulos de turbina e de compressor. - Durante a remoção dos módulos atentar para problemas que possam contribuir para o evento de limalha e se caso seja encontrada alguma anormalidade registrar, fotografar e acionar a engenharia. Remove the turbine and compressor modules. - While removing the modules, be alert for issues that may contribute to the filings in the engine event and, if any abnormality is found, record it, take photos and contact engineering. |  |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
| 02 | Realizar inspeção visual nos acessórios e periféricos da montagem final. Perform visual inspection of final assembly accessories and peripherals. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 03 | Realizar modulação utilizando como referência o OHM - 10W3 e registrar as informações no formulário M10.00.04.0801 conforme necessário. Perform modulation using OHM - 10W3 as a reference and record the information in form M10.00.04.0801 as necessary. |  |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
| 04 | Realizar teste do motor utilizando como referência o OHM - 10W3 sendo necessário a verificação de performance, vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais. Nota: Motor recebido por apresentar limalha. Perform engine test using OHM - 10 W 3 as a reference, checking performance, vibration, general leaks and abnormal noises. Note: Engine received due to fillings. |  |  |  |  |  |  | BANCO DE PROVAS |  |  |  |
| 05 | Realizar preservação do motor conforme instruções do OHM-10W3. Perform engine preservation according to the instructions of OHM-10W3. |  |  |  |  |  |  | BANCO DE PROVAS |  |  |  |
| 06 | Realizar acabamento do motor. - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário M08.00.00.0766 nas páginas 4 e 5. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata. Finish the engine. - Check all accessories; - Check if all requested processes have been completed; - Check if all received material is being sent back; - Check and sign all steps of form M08.00.00.0766 on pages 4 and 5. - Check the need to dispatch scrap materials. |  |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
| 07 | Realizar inspeção final. Perform final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| O.S ABERTA PARA INVESTIGAÇÃO POR LIMALHA NOS 2 PLUGUES SUPERIOR E INFERIOR. |  |  |  |  | FELIPE SOUZA |  |  |  |  | 08/08/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)