| PN (PN): 23001923 |  | SN: CAG-27266 |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 037100 |  |  |  | 2118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAE-270271 |  |  | GEARBOX ASSY |  |  |  |  | 01 |  |  |
| investigação de limalha nos plugues magnéticos superior e inferior. os aberta para isolar rolamentos e engrenagens. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | Realizar a desmontagem do módulo de redutora o suficiente para isolar as engrenagens e rolamentos. - Atenção especial deverá ser dada a desprendimento de material proveniente das engrenagens e ou rolamentos. No caso de encontrar qualquer anormalidade efetuar registro fotográfico. Disassemble the reduction module sufficiently to isolate the gears and bearings. - Special attention should be paid to the release of material from the gears and/or bearings. If any abnormality is found, take a photographic record. |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
| 02 | Encaminhar os componentes desmontados para limpeza e ndt conforme necessário. Forward disassembled components for cleaning and NDT as required. |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
| 03 | Realizar inspeção dos componentes desmontados utilizando como referência o OHM - 10W3, efetuando os registros necessários no formulário M10.01.05.0675 Perform inspection of the disassembled components using the OHM - 10W3 as a reference, making the necessary records on form M10.01.05.0675 |  |  |  |  |  | Inspeção |  |  |  |
| 04 | Realizar inspeção dimensional na "gearbox cover" e na "Gearbox housing" conforme solicitado na CSL 1238. Perform dimensional inspection on the "gearbox cover" and "gearbox housing" as requested in CSL 1238. |  |  |  |  |  | Inspeção |  |  |  |
| 05 | Realizar montagem do módulo de redutora utilizando como referência o OHM - 10W3 e registrar no formulário M10.01.04.0689. Assemble the reduction module using the OHM - 10W3 as a reference and record it on the form M10.01.04.0689. |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
| 06 | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  | Inspeção |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| investigação de limalha nos plugues magnéticos superior e inferior. os aberta para isolar rolamentos e engrenagens. |  |  |  |  | FELIPE SOUZA |  |  |  | 14/08/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)