| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000020 |  | RRG-11082 |  |  |  | 038013 |  |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |  |
| RR300 / RRE-200080 |  |  | GEARBOX ASSY |  |  |  |  | 01 |  |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |
| Escopo de serviço: Falta de preservação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Realizar desmontagem da gearbox. NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO. Disassemble the turbine module. NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD. |  |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |
| 02 | Encaminhar a gearbox para limpeza e confirmar se o formulário FS.0874 está indo junto ao artigo. Send the gearbox for cleaning and check that the FS.0874 form is enclosed with the article. |  |  |  |  |  |  |  | CONTROLLER |  |  |
| 03 | Realizar medição da gearbox cover e hounsig dos diâmetros demarcados na figura 801 em anexo conforme tasks 72-60-03-990-801 e 72-60-05-990-801. Measure the diameters gearbox cover e hounsig marked out in the attached figure 801 in accordance with tasks 72-60-03-990-801 and 72-60-05-990-801. |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO DIMENSIONAL |  |  |
| 04 | Realizar inspeção da gearbox utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0796 e FS.0798. NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO. Perform inspection of the gearbox module per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0796 and FS.0798. NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED. |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |
| 05 | Realizar montagem da gearbox utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0660, FS.0953 e FS.0787. Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and recording the information on forms FS.0660, FS.0953 and FS.0787. |  |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |
| 06 | Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 801 attached |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  |  |  | 18/09/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)