| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6899400 |  | CAE-270840 |  |  |  |  | 038074 |  |  |  | 2118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAE-270840 |  |  | ENGINE ASSY |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | Realizar remoção dos módulos de turbina e de compressor - Durante a remoção dos módulos atentar para o vazamento de óleo reportado no banco de provas. Remove the turbine and compressor modules - When removing the modules, pay attention to the oil leak reported on the test bench. |  |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
| 02 | REALIZAR INSPEÇÃO PARA DETERMINER A CAUSA DO VAZAMENTO NO BANCO DE PROVAS. PERFORM AN INSPECTION TO DETERMINE THE CAUSE OF THE LEAK IN THE TEST BENCH. |  |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
| 03 | Realizar modulação utilizando como referência o OHM - 10W3 e registrar as informações no formulário FS.0801 conforme necessário. Perform modulation using OHM - 10W3 as a reference and record the information on form FS.0801 as necessary. |  |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
| 07 | Realizar teste do motor utilizando como referência o OHM - 10W3 sendo necessário a verificação de performance, vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais. Perform engine test using OHM - 10W3 as a reference, checking performance, vibration, general leaks and abnormal noises. |  |  |  |  |  |  | BANCO DE PROVAS |  |  |  |
| 08 | Realizar preservação do motor conforme instruções do OHM-10W3. Perform engine preservation according to the OHM-10W3 instructions. |  |  |  |  |  |  | BANCO DE PROVAS |  |  |  |
| 09 | Realizar acabamento do motor. - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0766 nas páginas 4 e 5. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata. Finish the engine. - Check all accessories; - Check if all requested processes have been completed; - Check if all received material is being sent back; - Check and sign all steps of form FS.0766 on pages 4 and 5. - Check the need to dispatch scrap materials. |  |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | Antonio CAludio |  |  |  |  | 26/09/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)