| PN(PN): |  | SN: | ARTIGO/PARTE(Article/Part): |  | QUANT: |  | TLN: |  |  | Nº da OS(WO): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6875457 |  | AGO-27103 | MÓDULO DA REDUTORA |  | 1 |  | TLN02188 |  |  | 3784 |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of thework to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |
| 1 | REALIZAR A LIMPEZA DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10. -CARCAÇA DIANTEIRA -NA CARCAÇA TRASEIRA -DIAFRAGMA PRINCIPAL -DIAFRAGMA INTERNO -BRAÇOS DE FORÇA (STRUTS) -CONJUNTO DE ENGRENAGENS E EIXOS DESMONTADOS -MISCELÂNEA. CLEAN THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10. -FRONT HOUSING -REAR HOUSING -MAIN DIAPHRAGM -INTERNAL DIAPHRAGM -STRUTS -DISASSEMBLED GEAR SET AND SHAFTS -MISCELLANY. |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |
| 2 | REALIZAR A LIMPEZA EXTERNA NO CONJUNTO DA BOMBA DE ÓLEO POR BORRIFAÇÃO E PANO ÚMIDO COM PA-0012. PERFORM EXTERNAL CLEANING ON THE OIL PUMP ASSEMBLY BY SPRAYING AND WIPING WITH A DAMP CLOTH WITH PA-0012. |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |
| 3 | REALIZAR A DECAPAGEM DA PINTURA DAS SEGUINTES PEÇAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.18. -CARCAÇA DIANTERIA -CARCAÇA TRASEIRA -DIAFRAGMA PRINCIPAL -CORPO DA BOMBA DE ÓLEO -TAMPA DA BOMBA DE ÓLEO -BRAÇOS DE FORÇA (STRUTS) -HASTES DE CONTROLE -DEMAIS TAMPAS METÁLICAS DO MÓDULO CONFORME. PAINT STRIPPING OF THE FOLLOWING PARTS IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.18. -FRONT HOUSING -REAR HOUSING -MAIN DIAPHRAGM -OIL PUMP BODY -OIL PUMP COVER -STRUTS -CONTROL RODS -OTHER METAL MODULE COVERS IN ACCORDANCE WITH. |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |
| 4 | REALIZAR A LIMPEZA EXTERNA NO CONJUNTO DO EIXO DE HÉLICE E PLANETÁRIAS POR BORRIFAÇÃO E PANO ÚMIDO COM PA-0012. CLEAN THE PROPELLER SHAFT ASSEMBLY AND PLANETARY GEARS EXTERNALLY BY SPRAYING AND WIPING WITH A DAMP CLOTH USING PA-0012. |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |
| 5 | REALIZAR LIMPEZA ULTRASSÔNICA NO FILTRO COM PA-0014. ULTRASONIC FILTER CLEANING WITH PA-0014. |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |
| 6 | EFETUAR LIMPEZA DOS ROLAMENTOS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10. CLEAN BEARINGS ACCORDING TO IP-IAS-0006, ITEM 3.10. |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |
| 7 | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |  |
| FOI DESMODULADO DO MOTOR AE-109008. |  |  |  | MARCELO |  |  |  | 27/09/2024 |  |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)