| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN100043 |  | N/C |  |  |  | 034973 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-821455F |  |  | COVER, ENGINE ACCESSORY DRIVE |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Restore Coating per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isolar a área interna. Mask internal area |  |  |  |  |  |  |  |  | Pintura |
| 2 | Realizar aplicação de coating na área externa conforme IAS-IP-0005 Item 3.16 Rev. 05. (TASK 70-32-15-300-803). Apply coating on external area per IAS-IP-0005 Item 3.16 Rev. 05. (TASK 70-32-15-300-803). |  |  |  |  |  |  |  |  | Pintura |
| 3 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 14/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)