| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23004558 |  | L32664 |  |  |  | 034973 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-821455F |  |  | Gearbox Cover Assy |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Treat corrosion and restore Coating per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Remover pintura conforme TASK 70-32-15-300-803 SPM CSP22006. Nota: Preservar cages dos rolamentos após decapagem da tinta. Remove coating per TASK 70-32-15-300-803 SPM CSP22006. Note: Preserve bearing cage after removal of coating. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 2 | Suavizar áreas com corrosão conforme necessário preparando o local para preencher utilizando Devon F ou Metal Set A-4 na etapa 5. Blend corroded areas as necessary and prepare spots to fill blended areas with Devcon F or Metal Set A-4 on step 5. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 3 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Nota: Preservar cages dos rolamentos após limpeza peça. Perform cleaning of the part per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Note: Preserve bearing cage after cleaning of the part. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 4 | Tratar corrosão com solução de dicromato de sódio. TASK 70-32-03-300-801 SPM CSP22006. Perform dichromate sodium touch up TASK 70-32-03-300-801 SPM CSP22006. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 5 | Preencher conforme necessário locais blendados na etapa 2 utilizando Devon F ou Metal Set A-4 refazendo o contorno original do artigo e deixando com um bom acabamento. Fill blended areas on step 2 with Devcon F or Metal Set A-4 as necessary to get the original contour of the part and a smooth surface. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 6 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Nota: Preservar cages dos rolamentos após limpeza peça. Perform cleaning of the part per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Note: Preserve bearing cage after cleaning of the part. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 7 | Isolar áreas que não receberão coating, como áreas internas, studs, cages, inserts e sleeves. Mask studs, cages, inserts and all areas other the external area such as sleeves and any internal area. |  |  |  |  |  |  |  |  | Pintura |
| 8 | Realizar aplicação de coating na área externa conforme IAS-IP-0005 Item 3.14 Rev. 05. (TASK 70-32-11-300-801). Apply coating on external area per IAS-IP-0005 Item 3.14 Rev. 05. (TASK 70-32-11-300-801). |  |  |  |  |  |  |  |  | Pintura |
| 9 | Realizar limpeza das roscas dos studs utilizando ferramenta adequada. Chase studs threads with appropriate toll. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 10 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 15/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)