| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6852620 |  | DE5620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109024 / TU. A-8303 |  |  | REAR OIL SEAL |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | EXECUTAR MPI: ASTM E 1414. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1414. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 2 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 3 | USINAR O DIÂMETRO ¨G¨, SOMENTE ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO. MACHINE THE DIAMETER ̈G ̈, ONLY UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 4 | ISOLAR E METALIZAR O DIÂMETRO ¨G¨, METCO 450NS e METCO 308NS. (3.005¨) VEJA A FIGURA 801 ANEXA. INSULATE AND METALLIZE DIAMETER ̈G ̈, METCO 450NS and METCO 308NS. (3,005 ̈) SEE FIGURE 801 ATTACHED |  |  |  |  |  | METALIZAÇÃO |  |  |  |
| 5 | USINAR O DIÂMETRO METALIZADO, DEIXANDO= 3.005¨ +OU- 0.0005¨ REMOVER CATOS VIVOS. VEJA A FIGURA 801 ANEXA. USINAR O DIÂMETRO METALIZADO, DEIXANDO= 3.005¨ +OU- 0.0005¨ REMOVER CATOS VIVOS. VEJA A FIGURA 801 ANEXA |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 6 | SUAVISAR REMOVENDO OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO. SOFTENING BY REMOVING EXCESS METALLIZATION |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 7 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 8 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 18/10/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 18/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)