| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23034787 |  | MP095113 |  |  |  | 004708 |  |  |  | 02118 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |  |
| M250-C20J / CAE-834950 |  |  | #2 ½ bearing |  |  |  |  | 01 |  |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
| Artigo removido da turbina CAE-834950 será transferido para o motor CAE-821455F. Overhaul per OHM 10W3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.32 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.32 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 02 | Realizar inspeção conforme OHM 10W3. Perform inspection per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |
| 03 | Elaborar Seg Voo 003 para certificação do componente. Nota: Artigo removido do motor CAE-834950 para ser utilizado no motor CAE-821455F. Make Seg Voo 003 to certify the part. Note: Part removed from engine CAE-834950 to be installed on engine CAE-821455F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CTM |
| 04 | Realizar inspeção Final do componente e documentação. Perform the final inspection of the part and check all forms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção Final |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |  |
| Inspecionar, certificar e transferir artigo do motor CAE-834950 para o motor CAE-821455F. |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 28/10/2024 |  |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)