| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6853448 |  | N/C |  |  |  | 004708 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20F / CAE-834950 |  |  | Gearshaft Fuel Control |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | O artigo será transferido para o motor M250-C20J / CAE-270271 Service requested: Clean, NDT and diameter polishing per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizar polimento do eixo das áreas assinaladas com lixa 1200, a fim de remover marcas de desgaste. Polish the shaft of the marked areas with 1200 sandpaper to remove wear marks. |  |  |  |  |  |  |  |  | USINAGEM |
| 2 | Realizar limpeza do artigo conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03. Perform clean the article in accordance with IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |
| 2 | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): MPI – ASTM E 1444 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 3 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |
| 4 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |
| 5 | Realizar preservação da gearshaft conforme OHM – 10W3. Perform preservation gearshaft without oil preservation per OHM – 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |
| 6 | Realizar inspeção conforme OHM 10W3. Perform inspection per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |
| 7 | Elaborar Seg Voo 003 para certificação do componente. NOTA: ARTIGO REMOVIDO DA GEARBOX CAG-40757 PARA SER UTILIZADO NO MOTOR CAE-270271. Make Seg Voo 003 to certify the part. NOTE: PART REMOVED FROM GEARBOX CAG-40757 TO BE INSTALLED ON ENGINE CAE-270271. |  |  |  |  |  |  |  |  | CTM |
| 8 | Realizar inspeção Final do componente e documentação. Perform final inspection of the part and check all forms. |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO FINAL |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  |  | 28/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)