| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6859604 |  | PSR5693 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109020 |  |  | - VANE 4º ST |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | APERTAR OS TIPS DAS ALHETAS. TIGHTEN THE TIPS OF THE FINS. |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 2 | DESAMASSAR ÁREAS ASSINALADAS E APÓS SUAVISAR. UNDENT MARKED AREAS AND AFTER SWINGING. |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 3 | APLICAR GLASS BEAD com baixa pressão, IP-0006,3.26 GLASS BEAD WALL LAMP with low pressure, IP-0006,3.26 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 5 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 6 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 7 | APLICAR NICKEL CÁDMIO. AMS 2416 APPLY NICKEL CADMIO. AMS 2416 |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 8 | INSTALAR NOVOS SEALS, CONFORME A IT-0051. INSTALL NEW SEALS, ACCORDING TO IT-0051. |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 9 | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 31/10/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 31/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)