| PN(PN): |  | SN: | ARTIGO/PARTE(Article/Part): |  |  | QUANT: |  | TLN: |  | Nº da OS(WO): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6876176 |  | AG-026378 | Módulo da Redutora |  |  | 1 |  | TLN02623 |  | 039507 |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of thework to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REALIZAR A LIMPEZA DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10 CARCAÇA DIANTEIRA NA CARCAÇA TRASEIRA DIAFRAGMA PRINCIPAL DIAFRAGMA INTERNO BRAÇOS DE FORÇA (STRUTS) CONJUNTO DE ENGRENAGENS E EIXOS DESMONTADOS MISCELÂNEAS CLEAN THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10 FRONT CASING ON THE REAR CASING MAIN DIAPHRAGM INNER DIAPHRAGM STRUCTURE ARMS GEAR ASSEMBLY AND DISASSEMBLED AXLES MISCELLANEOUS |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 2 | REALIZAR A LIMPEZA EXTERNA NO CONJUNTO DA BOMBA DE ÓLEO POR BORRIFAÇÃO E PANO ÚMIDO COM PA0012 CLEAN THE EXTERNAL OIL PUMP ASSEMBLY BY SPRAYING AND WET CLOTH WITH PA 0012 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 3 | REALIZAR A DECAPAGEM DA PINTURA DAS SEGUINTES PEÇAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.18 CORPO DA BOMBA DE ÓLEO TAMPA DA BOMBA DE ÓLEO BRAÇOS DE FORÇA (STRUTS) HASTES DE CONTROLE DEMAIS TAMPAS METÁLICAS DO MÓDULO CONFORME STRIPPING THE PAINT FROM THE FOLLOWING PARTS IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.18 OIL PUMP BODY OIL PUMP COVER STRUTS CONTROL RODS OTHER METAL COVERS OF THE MODULE IN ACCORDANCE WITH |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | REALIZAR A LIMPEZA EXTERNA NO CONJUNTO DO EIXO DE HÉLICE E PLANETÁRIAS POR BORRIFAÇÃO E PANO ÚMIDO COM PA 0012 PERFORM EXTERNAL CLEANING OF THE PROPELLER SHAFT AND PLANETARY GEAR ASSEMBLY BY SPRAYING AND WET CLOTH WITH PA 0012 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 5 | REALIZAR LIMPEZA ULTRASSÔNICA NO FILTRO COM PA-0014 PERFORM ULTRASONIC CLEANING ON THE FILTER WITH PA-0014 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 6 | EFETUAR LIMPEZA DOS ROLAMENTOS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.32 CLEAN THE BEARINGS IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.32 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 7 | LIMPEZA GERAL DA PLANETÁRIA IP-0006 , 3.10 GENERAL CLEANING OF THE IP-0006 PLANETARY, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 8 | REALIZAR A LIMPEZA DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10 EIXOS DO TORQUIMETRO ALOJAMENTO DO SAFETY COUPLING CARCAÇA DO TORQUIMETRO MEMBROS INTERNO, EXTERNO E INTERMEDIÁRIO DO SAFETY COUPLING CLEAN THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10 TORQUE WRENCH AXLES SAFETY COUPLING HOUSING TORQUE WRENCH HOUSING SAFETY COUPLING INTERNAL, EXTERNAL AND INTERMEDIATE MEMBERS |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 9 | DECAPAR PINTURA DAS CAPAS DO TORQUIMETRO (03 ea) CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.18 STRIPPING PAINT FROM THE TORQUE METER COVERS (03 ea) ACCORDING TO IP-IAS-0006, ITEM 3.18 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 10 | REALIZAR A LIMPEZA DAS MISCELÂNEAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10 CLEAN THE MISCELLANEOUS AS PER IP-IAS-0006, ITEM 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 11 | EFETUAR LIMPEZA DO ROLAMENTO CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10 CLEAN THE BEARING IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 12 | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| 3º GEAR BOX DO MOTOR DO MÉXICO |  |  |  |  | MÁRCIO |  |  |  | 27/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)