| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23001938 |  |  | CAG-37838 |  |  |  |  | Principal |  |  | 10W3 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20F / CAG-37838 |  |  |  | Gearbox Assy |  |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M250 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem do módulo de gearbox. NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO. Disassemble the gearbox module. NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do módulo de gearbox utilizando como referência o OHM – 10W3 e o formulário FS.0866. Perform cleaning of the gearbox module per OHM –10W3 and the form FS.0866 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Escolher um item. | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT do módulo de gearbox como referência o OHM – 10W3 e o formulário FS.0866. Perform NDT of the gearbox module per OHM – 10W3 and the form FS.0866 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPEZA - ACESSORIOS / CLEANING - ACCESSORIES |  |  | Realizar limpeza pós-NDT do módulo de gearbox utilizando como referência o OHM – 10W3 e o formulário FS.0866. Perform cleaning post NDT of the gearbox module per OHM – 10W3 and the form FS.0866 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação dos eixos, engrenagens, rolamentos e artigos propensos a corrosão conforme OHM – 10W3. Perform preservation of shafts, gears, bearings, and any parts that can get corroded without oil preservation per OHM – 10W3. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do módulo de gearbox utilizando como referência o OHM - 10W3 efetuando os registros no formulário FS.0675. NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO. Perform inspection of the gearbox module per OHM - 10W3 as a reference, making the records on form FS.0675. NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 10/12/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)