| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000332 |  | JY105221 |  |  |  | 036791 |  |  |  |  | TLN02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |  |
| RR300 / RRE-200277 |  |  | IMPELIDOR CENTRIFUGO |  |  |  |  | 01 |  |  |  |
| TSN: - |  |  | CSN: - |  | TSO: - |  |  | CSO: - |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |
| Service requested: Lap the blades and machine diameter “C” for a new adpter. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Realizar lapidação das bordas de ataque das blades do compressor rotor, removendo a menor quantidade de material possível e deixando um bom acabamento. NOTA: UTILIZAR PARA A LAPIDAÇÃO SOMENTE LIXA 600, LIXA 1200 E PEDRA DE POLIR. Lap the leading edges of the compressor rotor blades, removing as little material as possible and leaving a good finish. NOTE: USE ONLY 600 GRIT SANDPAPER, 1200 GRIT SANDPAPER AND POLISHING STONE FOR LAPPING. |  |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |
| 02 | Usinar o diâmetro “C” para a dimensão de 1.0015” + 0.0005” / -0, com acabamento de superfície igual ou melhor que 40.0 µin. (1.016 µm) de média de rugosidade (Ra) conforme instruções abaixo: - Mascarar as áreas adjacentes aquela que será usinada para evitar que possíveis faíscas da usinagem danifiquem a peça. - Manter a rotação da máquina de usinagem menor que 1000 rpm para evitar faíscas. - Remover rebarbas das superfícies usinadas e quebrar os cantos vivos para 0,005-0,020 pol. Machine diameter "C" to a dimension of 1.0015" + 0.0005" / -0, with a surface finish equal to or better than 40.0 µin. (1.016 µm) average roughness (Ra) according to the instructions below: - Mask off the areas adjacent to the one to be machined to prevent possible sparks from damaging the workpiece. - Keep the speed of the machining machine below 1000 rpm to avoid sparks. - Remove burrs from machined surfaces and break off sharp edges to 0.005-0.020 in. DIA “C”: __________________ NCC: __________________ Valid until: __________________ |  |  |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |
| 03 | Realizar inspeção dimensional conforme instruções do HMM – 72-30-60 da sub task 72-30-60-320-003. Carry out dimensional inspection in accordance with the instructions in HMM - 72-30-60 of sub task 72-30-60-320-003. DIA “C”: __________________ NCC: __________________ Valid until: __________________ |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |
| 04 | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.30 rev. 03. Clean part according to IAS-IP-0006 item 3.30 rev. 03. |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |  |  |
| 05 | Realizar NDT conforme indicado no Overhaul Manual. (Perform NDT conform indicated in the Overhaul Manual.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 4 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) (Ref. TASK 70-21-01-200-801). |  |  |  |  |  |  |  | NDT |  |  |
| 06 | Realizar inspeção pós NDT conforme manual HMM CSP22005. (Perform inspection after NDT iaw manua HMM CSP22005) Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |
| 07 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 03. Perform Cleaning after NDT per IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 03. |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |  |  |
| 08 | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation) |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  |  |  | 15/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)