| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6875764 |  | A-12340 |  |  |  |  | 040041 |  |  |  | 02623 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550283 |  |  | ROTOR ASSEMBLY AND BALANCE |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | REALIZAR MONTAGEM DO ROTOR CONFORME OHM 4RC3, SEGUE DADOS DE TODAS AS RODAS ABAIXO: MOUNT THE ROTOR ACCORDING TO OHM 4RC3, FOLLOW THE DATA FOR ALL WHEELS BELOW: PN: SN: 1º: 6841211 CG14613 2º: 6841212 RR6387 3º: 6841213 WY14365 4º: 6841214 WY16772 5º: 6854775 WY15841 6º: 6854756 RR8376 7º: 6792767 WY21925 8º: 23055558 WY32849 9º: 23055559 WY32432 10º: 6792770 WY31679 11º: 23055561 WY32949 12º: 6792772 WY55486 13º: 6808283 RRB1403 14º: 23072258 KK151494 |  |  |  |  |  |  | AMC T56 – MONTAGEM (PRODUÇÃO) |  |  |  |
| 02 | INSPEÇÃO PÓS MONTAGEM DO ROTOR CONFORME OHM 4RC3 ASSEMBLY-801, 72-35-00 PAGE 1003 – ITEM T. POST ASSEMBLY INSPECTION OF THE ROTOR IN ACCORDANCE WITH OHM 4RC3 ASSEMBLY-801, 72-35-00 PAGE 1003 – ITEM T. MEDIR E REGISTRAR VALOR OBTIDO COM O ROTOR EM TEMPERATURA AMBIENTE. MEASURE AND RECORD THE VALUE OBTAINED WITH THE ROTOR AT ROOM TEMPERATURE. 14º STAGE WHEEL DISH – DIMENSÃO J (0,030 – 0,032’’) 14TH STAGE WHEEL DISH – DIMENSION J (0.030 – 0.032’’) VALOR FINAL / FINAL VALUE :___________________ NCC:__________________________ NOTA: COLOCAR TRAVA E RING RETAINING PARA FRENAR O TIE BOLT. NOTE: INSTALL LOCK AND RETAINING RING TO BRAKE THE TIE BOLT. |  |  |  |  |  |  | AMC T56 - INSPEÇÃO |  |  |  |
| 03 | REALIZAR USINAGEM DO ROTOR DO COMPRESSOR (BLADE TIP GRINDING) DEIXANDO 30% DAS MANCHAS CONFORME OHM 4RC3 - TASK 72-35-00-300-801 PERFORM MACHINING OF THE COMPRESSOR ROTOR (BLADE TIP GRINDING) LEAVING 30% OF THE STAINS AS PER OHM 4RC3 - ​ TASK 72-35-00-300-801 OBS: DEIXAR MEDIDA FINAL COM: _14,706’’_ +/- 0.001’’. NOTE: LEAVE FINAL MEASUREMENT WITH:_14,706’’__ +/- 0.001’’. NOTA: CHAMAR INSPETORIA PARA DEFINIÇÃO DA MEDIDA FINAL PARA USINAGEM E ANTES DE REMOVER DO TORNO NOTE: CALL INSPECTOR TO DEFINE THE FINAL MEASUREMENT FOR MACHINING AND BEFORE REMOVING FROM THE LATHE MEDIDA FINAL ENCONTRADA:____________ FINAL MEASUREMENT FOUND NCC:_______________ |  |  |  |  |  |  | REPAROS - USINAGEM |  |  |  |
| 04 | REMOVER REBARBAS DE TODAS AS BLADES CONFORME OHM 4RC3. REMOVE BURR FROM ALL BLADES AS PER OHM 4RC3. |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |  |
| 05 | INSPEÇÃO DO ROTOR CONFORME OHM 4RC3 ROTOR INSPECTION ACCORDING TO OHM 4RC3 |  |  |  |  |  |  | AMC T56 - INSPEÇÃO |  |  |  |
| 06 | REALIZAR BALANCEAMENTO DINAMICO CONFORME OHM 4RC3 - TASK 72-35-00-800-801 PERFORM DYNAMIC BALANCING ACCORDING TO OHM 4RC3 - ​​TASK 72-35-00-800-801 OBS: LIMITES DO BALANCEAMENTO 0.10 oz in. (72.0 g mm) NOTE: BALANCE LIMITS 0.10 oz in. (72.0 g mm) REGISTRAR VALORES OBTIDOS: RECORD VALUES OBTAINED: PLAN A: ________________ PLAN B: ________________ NCC:__________ |  |  |  |  |  |  | REPAROS - BALANCEAMENTO |  |  |  |
| 07 | REALIZAR PINAGEM DOS PESOS DEMANDADOS PELO BALANCEAMENTO CONFORME OHM 4RC3 PINN THE WEIGHTS REQUIRED BY BALANCING IN ACCORDANCE WITH OHM 4RC3 OBS: DEIXAR COM NO MINIMO DOIS REBITES CADA PESO USANDO UM REBITE PARA CADA 0,75’’ DE COMPRIMENTO NOTE: LEAVE AT LEAST TWO RIVETS ON EACH WEIGHT, USING ONE RIVET FOR EVERY 0.75’’ OF LENGTH |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |  |
| 08 | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  | AMC T56 - INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): 1º EMIRADOS / CAE-550283 (501-D22A) |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| COMPRESSOR ROTOR ASSEMBLY – TASK 72-35-00-400-801 |  |  |  |  | ANDRÉ |  |  |  |  | 17/01/25 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)