| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVERSOS |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 039498 |  |  | 2188 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550449 |  |  |  | DRIVE GEARS HOUSING |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | DIVERSOS |  |  |
| TSN: N/A |  |  |  | CSN: N/A |  |  | TSO: N/A |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | EXECUTAR DECAPAGEM DA PRATA CONFORME SPOP 23. PERFORM SILVER PICKLING AS PER SPOP 23. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI CONFORME OHM 15RC3 TASK 70-21-03-200-801, REFERÊNCIA NORMA ASTM E 1444. PERFORM MPI ACCORDING TO OHM 15RC3 TASK 70-21-03-200-801, REFERENCE ASTM STANDARD E 1444. FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? WERE INDICATIONS FOUND? ( ) SIM / YES – VER IAS RG-0332 ANEXO / SEE IAS RG-0332 ANNEX ( ) NÃO / NO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34. PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-006, ITEM 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE MPI. PERFORM INSPECTION AFTER FPI OPERATION. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO IAS RG-0332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. REFER TO THE RESULTS RECORDED IN IAS RG-0332 (IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME OHM EVALUATE THE LIMITS OF ACCEPTANCE ACCORDING TO OHM ( ) APROVADO / APPROVED ( ) REJEITADO / REJECTED ANEXAR E REGISTRAR Nº LAUDO NDT:________________ ATTACH AND REGISTER NDT REPORT NO. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL PERFORM FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| TAG LARANJA/N°10490 PN-6827847 SN-BL5017 TAG LARANJA/N°10489 PN-6731183 SN-BL5852 TAG LARANJA/N°10486 PN-6738444 SN-NA TAG LARANJA/N°10487 PN-6829917 SN-12599 TAG LARANJA/N°10494 PN-6787344 SN-BL8264 TAG LARANJA/N°10492 PN-6782790 SN-BL7170 TAG LARANJA/N°10493 PN-6738408 SN-BL7139 TAG LARANJA/N°10499 PN-6793309 SN-BL4761 TAG LARANJA/N°10491 PN-6791270 SN-NA TAG LARANJA/N°10495 PN-6787343 SN-BL6314 TAG LARANJA/N°10500 PN-6841271 SN-NA TAG LARANJA/N°10488 PN-6720969 SN-972-75 |  |  |  |  |  | VINÍCIUS RAFAEL |  |  |  | 24/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)