| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6842657 |  |  | TT2424 |  |  |  |  | 041665 |  |  | 2623 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550502 |  |  |  | Propeller shaft |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEAN | JATEAMENTO / BLAST |  |  | Jatear utilizando glass bead baixa pressão (IAS-IP-006, 3.26) para remover corrosão nas áreas internas e externas a partir da marcação na peça Blast using glass bead low pressure (IAS-IP-006, 3.26 to remove corrosion internal and external areas from the marking on the part |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEAN | LIMPEZA / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-006, 3.31 Clean in accordance with IAS-IP-006, 3.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | T56A | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final. ( )Aprovado ( )Reprovado Final inspection. ( )Approved ( )Failed |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Kauã Fernandes |  |  |  | 06/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)