| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6841211 |  |  | WY24709 |  |  |  |  | 040044 |  |  | 02623 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550502 |  |  |  | 1ST STAGE COMPRESSOR WHEEL |  |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | NÍQUEL QUÍMICO / ELECTROLESS NICKEL PLATING |  |  | REMOVER O BANHO DE ELECTROLESS NICKEL, SE NECESSÁRIO. Remove the electroless nickel plating, if necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.31. Clean according to ip-0006, 3.31. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | REALIZAR MPI CONFORME ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( ) SIM ( )NÃO Perform MPI according to ASTM e 1444. Did it show indication? ( ) yes ( )no |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | REALIZAR FPI: ASTM E 1417, MÉTODO D, NÍVEL 4 APRESENTOU INDICAÇÃO? ( ) SIM ( ) NÃO NOTA 1: INSERIR NO LAUDO DE NDT: MÉTODO E NÍVEL UTILIZADOS E FAIXA DE TAMANHO DAS INDICAÇÕES (SE HOUVEREM) NOTA 2: CERTIFICAR QUE HOUVE PASSAGEM UNIFORME DO MATERIAL, PRINCIPALMENTE NA PARTE INTERNA E RAIOS INTERNOS DAS DOVETAIL SLOTS (REFERÊNCIA FIGURA 1 ANEXADA A ESTA O.S.) NOTA 3: ENTREGAR A PEÇA PARA ENGENHARIA APÓS A REALIZAÇÃO DO FPI, COM AS DEVIDAS MARCAÇÕES. Perform FPI: ASTM E 1417, Method D, Level 4 Indication found? ( ) YES ( ) NO Note 1: Include in the NDT report: method and level used, and size range of indications (if any). Note 2: Ensure that the material passed uniformly, particularly in the inside area and inside radii of the dovetail slots (reference Figure 1 attached to this work order). Note 3: deliver the part to engineering after the completion of the FPI, with the necessary markings. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ENGENHARIA | ANÁLISE DE ENGENHARIA |  |  | REALIZAR A INSPEÇÃO DAS MARCAÇÕES INDICADAS NO MPI E FPI. Perform the inspection of the markings indicated on the mpi and fpi. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPENÇÃO FINAL. Perform final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Pedro Costa |  |  |  | 06/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)