| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6854720 |  | A4272 |  |  |  |  | 39505 |  |  |  | 1153 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-106837 |  |  | ROTOR ASSEMBLY AND BALANCE |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
|  | TO 2J-T56-53 TECHNICAL MANUAL WORK PACKAGE DEPOT MAINTENANCE TURBOPROP ENGINE MODELS T56-A-7B T56-A-15 T56-A-15A. REV: 1 MAY 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REALIZAR MONTAGEM DO ROTOR CONFORME TO 2J-T56-53 WP 150 00 PAG. 02 A 09 PN: SN: 1º: 6841211 RR6026 2º: 6841212 WY16426 3º: 6841213 WY16397 4º: 23009954 WG-3307 5º: 6854755 WY17660 6º: 6854156 WY25643 7º: 23055557 WY20568 8º: 6792768 RRC0451 9º: 6792769 WY19952 10º: 23055560 WY33160 11º: 6792771 RRB2723 12º: 23055562 WY32964 13º 23055563 WY32658 14º: 6858624 KK15389 |  |  |  |  |  |  | MONTAGEM / PRODUÇÃO |  |  |  |
| 02 | INSPEÇÃO DO ROTOR CONFORME 2J-T56-53 WP 150 00. PAG. 10 REGISTRAR VALOR OBTIDO APÓS ITEM (7) DO SWP 150 00 TO 2J-T56-53 STAGE WHEEL DISH CONFORME FIG 11. VALOR FINAL :___________________ NCC: ___________________________ NOTA: COLOCAR TRAVA E RING PARA FRENAR O TIE BOLT. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 03 | ENVIAR O ROTOR PARA USINAGEM, REALIZAR COMPRESSOR ROTOR BLADE TIP GRINDING. |  |  |  |  |  |  | CONTROLLER |  |  |  |
| 04 | REALIZAR USINAGEM COMPRESSOR ROTOR BLADE TIP GRINDING, deixando 30% das manchas CONFORME TO 2J-T56-53 WP 150 00. PAG. 11 E 12 USINAGEM, DEIXAR COM:________________deixando 30% das manchas. NOTA: CHAMAR INSPETORIA ANTES DE REMOVER DO TORNO VALORES OBTIDOS: 1º AO 9º__________ 10º AO 14º ___________________ NCC:_____________________ |  |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 05 | REMOVER REBARBAS DE TODAS AS BLADES CONFORME TO 2J-T56-53 SWP 150 00. PAG 11 |  |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 06 | INSPEÇÃO DO ROTOR CONFORME TO 2J-T56-53 WP 150 00. PAG 11 INSPETORIA T56. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 07 | ENVIAR O ROTOR PARA SER BALACEADO. |  |  |  |  |  |  | CONTROLLER |  |  |  |
| 08 | REALIZAR BALANCEAMENTO CONFORME TO 2J-T56-53 WP 150 00. PAG. 9 e 10 REGISTRAR VALOR OBTIDO: PLANO A: ______________ PLANO B:_______________ NCC:__________ |  |  |  |  |  |  | BALANCEAMENTO |  |  |  |
| 09 | ENVIAR O ROTOR PARA PINAR O PESO DEMANDADO PELO BALANCEAMENTO OBSERVAÇÃO COM NO NINIMO 2 PINOS |  |  |  |  |  |  | CONTROLLER |  |  |  |
| 10 | REALIZAR PINAGEM DO PESO DEMANDADO PELO BALANCEAMENTO. CONFORME TO TO 2J-T56-53 WP 150 00. ITEM B. (1) a (5). PAG. 12 |  |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 11 | INSPEÇÃO FINAL |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ALAN PIERRE |  |  |  |  | 06/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)