| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23056644 |  |  | HL15476 |  |  |  |  | 037226 |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-270882 |  |  |  | Gearbox Housing |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro L até remover marcas de desgaste, certifique-se de manter o OFF-Location em 3.000” conforme figura 301 em anexo. Não ultrapassando o diâmetro de 3.4460” Machine to remove damage of diameter L, make sure to keep OFF-Location at 3.000” as show in figure 301 attached. Machine to a max of 3.4460”. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza desengraxante conforme IAS-IP-0006 item 3.35 rev. 03. Do degreasing cleaning per IAS-IP-0006 item 3.35 rev. 03. |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |
| 3 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 3 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 03. |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.35 rev.3. Certifique-se de que o local usinado está totalmente livre de óleo e sujeira. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 item 3.35 rev.3. Make sure the machined diameter is free of greasy, dirty and oil. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Aplicar flame spray com sprabonze AA conforme PRPL 1-3, Item 1 no diâmetro L com material suficiente para obter a medida de 3.4410 inch na usinagem final. Flame Spray with Sprabronze AA per PRPL 1-3, Item 1. Diameter L with enough material to get the final machine value of 3.4410 inch |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro L para a medida de 3.4410 inch certifique-se de manter o OFF-Location em 3.000” conforme figura 301 em anexo. Machine diameter L to 3.4410 inch, make sure to keep OFF-Location at 3.000” as show in figure 301 attached. Dia L: _______________ NCC: _______________ Valid Until: _______________. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da área externa conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03 utilizando uma escova com cerda de nylon para remover a sujeira sem danificar a pintura. Perform cleaning of external area per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03 using a soft nylon brush, be careful not to cause any damage to the painting. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. Final inspection. Dia L: _______________ NCC: _______________ Valid Until: _______________. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 301 attached |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 07/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)