| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6895093 |  | 270939 |  |  |  | 041200 |  |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAE-847564 |  |  | OIL FILTER HOUSING |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | REALIZAR USINAGEM DO HOUSING PARA APLICAÇÃO DA CEB 72-6019 (CEB EM ANEXO) DIA.= 0,5975” + 0,0005” – 0,000” MACHINING THE HOUSING TO APPLY CEB 72-6019 (CEB ATTACHED) DIA.= 0,5975” + 0,0005” – 0,000” |  |  |  |  |  | REPARO |  |  |  |
|  | REALIZAR A INSTALAÇÃO DAS BUCHAS NAS AREAS USINADAS. INSTALLING THE BUSHINGS IN THE MACHINED AREAS. |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |  |
| 02 | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 -- 3,30 REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 -- 3,30 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 03 | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity):2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |
| 04 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
|  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | REALIZAR PINTURA NA TAMPA CONFORME IAS-IP-0005. MASCARAR FACES DE JUNÇÃO E TODAS AS AREAS QUE NÃO SERÃO PINTADAS. PAINT THE COVER IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0005. MASK OFF JUNCTION FACES AND ALL AREAS THAT WILL NOT BE PAINTED. |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
|  | REIDENTIFICAR O HOUSING COM O NOVO P/N: 23035105. REIDENTIFICAR O HOUSING COM O NEW P/N: 23035105. |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
|  | INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 28/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)