| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6899400 |  |  | CAE-270623 |  |  |  |  | 042499 |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-270623 |  |  |  | ENGINE ASSY |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | M250 | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | Realizar remoção do filter housing para executar um polimento da face de assentamento do cover do filter housing, devido a vazamento no banco de provas. Remove the filter housing to polish the seating face of the filter housing cover, due to a leak in the test bench. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Desmontar o housing filter, realizar inspeção conforme overhaul manual e encaminhar para polir a face de assentamento. Disassembly the housing filter, inspect it according to the manual overhaul and send it to polish the seating face. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | M250 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Montar o filter housing e efetuar sua montagem na gearbox assy conforme overhaul manual. Assembly the filter housing and mount it on the gearbox assy according to the manual overhaul |  |  |  |  |  |  |
| 04 | TEST CELL | TESTE /TEST |  |  | Realizar teste do motor utilizando como referência OHM – 10W3 sendo necessário a verificação de performance, vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais. NOTA: MOTOR RECEBIDO POR APRESENTAR LIMALHA. Perform engine test per OHM -10W3 as reference, checking performance, vibration, geral leaks and anormal noises. NOTE: ENGINE RECEIVED DUE TO FILINGS |  |  |  |  |  |  |
| 05 | TEST CELL | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação do motor conforme instruções do OHM – 10W3. Perform engine preservation according to the OHM-10W3 instructions. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | ACABAMENTO / FINISHING |  |  | Realizar acabamento do motor. - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário M08.00.00.0766 nas páginas 4 e 5. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata. Finish the engine. - Check all accessories; - Check if all requested processes have been completed; - Check if all received material is being sent back; - Check and sign all steps of form M08.00.00.0766 on pages 4 and 5. - Check the need to dispatch scrap materials. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| O.S. aberta para solucionar vazamento no cover housing filter no banco de provas. W.O. opened to solve a leak in the cover housing filter on the test bench. |  |  |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  | 28/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)