| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6893614 |  | N/C |  |  |  |  | 032593 |  |  |  | 02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAE-896109 |  |  | NUT, SPANNER |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: N/C |  |  | CSN: N/C |  |  | TSO: N/C |  |  | CSO: N/C |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | REMOVER OS DANOS CAUSADOS PELA FRENAGEM, UTILIZANDO LIMA FINA, PEDRA ABRASIVA E LIXAS, CONFORME NECESSÁRIO, NÃO ULTRAPASSANDO A PROFUNDIDADE DA ABA. O ACABAMENTO FINAL DAS ÁREAS AFETADAS PELA REMOÇÃO DEVE SER IGUAL OU MELHOR DO QUE A SUPERFÍCIE ORIGINAL DA PEÇA. REMOVE DAMAGE CAUSED BY BRAKING, USING FINE FILE, ABRASIVE STONE AND SANDPAPERS, AS NECESSARY, NOT EXCEEDING THE DEPTH OF THE FLAP. THE FINAL FINISH OF THE AREAS AFFECTED BY REMOVAL MUST BE EQUAL TO OR BETTER THAN THE ORIGINAL SURFACE OF THE PART. |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |  |
| 02 | LIMPAR PEÇA UTILIZANDO IAS-IP-0006 – 3,30 CLEAN PART USING IAS-IP-0006 – 3.30 |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 03 | REALIZAR INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8, DO TIPO 1, MÉTODO A COM NÍVEL DE SENSIBILIDADE 2 . PERFORM LIQUID PENETRANT INSPECTION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-8, TYPE 1, METHOD A WITH SENSITIVITY LEVEL 2. FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO ( ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT |  |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 04 | REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. PERFORM POST-NDT INSPECTION AS PER THE MANUAL. REFER TO THE RESULTS RECORDED IN RG-0007 (IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS. AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. ( ) APROVADO ( ) REJEITADO |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 05 | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006 – 3,34 PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 – 3.34 |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 06 | INSPEÇÃO FINAL COM UMA LENTE DE 10X FINAL INSPECTION WITH A 10X LENS |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  |  | 28/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)