| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6898945 |  | N/C |  |  |  | 042322 |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250 / C30P |  |  | COVER: OIL G/P BEARING SUPPORT, |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested: Lap Sealing Face per HMM CSP22005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lapidar a face de assentamento para remover todos os danos deixando o acabamento o melhor possível. Lap sealing surface to remove all damage, get a surface finish as good as original or better. |  |  |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |
| 2 | Realizar inspeção da final, medindo e registrando dimensão final após lapidação. Final inspection of the part, measure and record dimension after lap. Dimension: ________________. NCC: _________________. Valid until: ______________. |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  | EDE CALDEIRA |  |  |  |  | 17/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)