| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000020 |  |  | RRG-11217 |  |  |  |  | 041624 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200214 |  |  |  | Gearbox Assembly |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RR300 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem da gearbox conforme HMM CSP22005 apenas o suficiente para realizar tratamento de corrosão do gearbox cover assy e pintura do gearbox housing assy e gearbox cover assy. NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO. Disassemble the gearbox module per HMM CSP22005, only as necessary to treat corrosion of gearbox cover assy and restore coating of gearbox housing assy and gearbox cover assy. NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CONTROLLER | ENCAMINHAR / FORWARD |  |  | Encaminhar para limpeza o módulo de gearbox confirmar se o formulário FS.0874 está acompanhando o artigo. Send the gearbox module for cleaning and check if form FS.0874 is included with the article. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da gearbox, artigos da combustão e montagem final utilizando como referência o HMM – CSP22005 e o formulário FS.0874. Perform cleaning of gearbox module and parts from combustion and final assembly per HMM – CSP22005 and the form FS.0874 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação dos eixos, engrenagens, rolamentos e artigos propensos a corrosão conforme HMM – CSP 22005. Perform preservation of shafts, gears, bearings, and any parts that can get corroded without oil preservation per HMM – CSP 22005. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção da gearbox utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0796 e FS.0797. NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO. Perform inspection of the gearbox module per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0796 and FS.0797. NOTE: REQUEST SUB W.O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RR300 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem da gearbox utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0660 e FS.0787. Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and recording the information on forms FS.0660 and FS.0787. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 25/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)