| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000020 |  |  | RRG-11284 |  |  |  |  | 044240 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200280 |  |  |  | Gearbox Assembly |  |  | REPARO DEVIDO LIMALHA |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RR300 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem da gearbox conforme HMM CSP22005 para investigação de limalha. NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO. Disassemble the gearbox module per HMM CSP22005 to investigation of metal filling reports. NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CONTROLLER | ENCAMINHAR / FORWARD |  |  | Encaminhar para limpeza o módulo de gearbox confirmar se o formulário FS.0874 está acompanhando o artigo. Send the gearbox module for cleaning and check if form FS.0874 is included with the article. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da gearbox, utilizando como referência o HMM – CSP22005 e o formulário FS.0874. Perform cleaning of gearbox module per HMM – CSP22005 and the form FS.0874 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação dos eixos, engrenagens, rolamentos e artigos propensos a corrosão conforme HMM – CSP 22005. Perform preservation of shafts, gears, bearings, and any parts that can get corroded without oil preservation per HMM – CSP 22005. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção da gearbox utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0796 e FS.0797. NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO. Perform inspection of the gearbox module per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0796 and FS.0797. NOTE: REQUEST SUB W.O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RR300 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem da gearbox utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0660 e FS.0787. Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and record the information on forms FS.0660 and FS.0787. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 28/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)