| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000481 |  |  | X636152 |  |  |  |  | 041384 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200247 |  |  |  | DISC 1°STG |  |  | INSPEÇÃO E LIMPEZA |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-006 ITEM 3.23 E ITEM 3.35 Rev.04. Perform cleaning according to IAS-IP-006 ITEM 3.23 and ITEM 3.35 Rev.04. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no disco de primeiro estágio. (TASK 70-21-01-200-801). Perform NDT on the first stage disk. (TASK 70-21-01-200-801). Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): D Sensibilidade (Sensivity): 4 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |
| 02 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós-NDT conforme HMM. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per HMM. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev 04. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev 04. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CTM | EMISSÃO DE RELATORIO/LAUDO / ISSUE OF REPORT |  |  | Elaborar Seg Voo 003 para certificação do componente. NOTA: ARTIGO REMOVIDO DA TURBINA RRT-11241 DO MOTOR RRE-200247 PARA SER UTILIZADO DISPONIBILIZADO AO ESTOQUE. Make Seg Voo 003 to certify the part. NOTE: ITEM REMOVED FROM THE RRT-11241 TURBINE OF THE RRE-200247 ENGINE TO BE USED MADE AVAILABLE TO STOCK. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | RR300 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar inspeção Final do componente e documentação e disponibilizar para o estoque. Perform final inspection of the part and check all forms and make available for stock. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  | 29/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)