| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23052360 |  |  | 262038 |  |  |  |  | 041200 |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-847564 |  |  |  | BODY ASSY, PUMP, PRESSURE OIL |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| TSN:- |  |  |  | CSN:- |  |  | TSO:- |  | CSO:- |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Polishing per OHM CSP22001. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar lapidação da face em que tem espaço para a instalação de 2 engrenagens, a fim obter uma profundidade final entre 0.726 inch até 0.7265 inch. Profundidade atual: 0.728 inch. Lap the face where there is space to install 4 gears, to obtain a final depth of between 0.726 inch and 0.7265 inch. Current depth: 0.728 inch Depth: _______________. NCC: _______________. Valid Until: ____________. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção dos serviços realizados e medir a profundidade final: Inspect the work carried out and measure the final depth: Depth: _______________. Depth: _______________. NCC: _______________. Valid Until: ____________. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  | 30/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)