| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-12312 |  |  | N/A |  |  |  |  |  | 039498 |  |  |  | TLN00060 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  |  |  | QUANT: |
| AE 109928 |  |  |  | COUPLING SEAL MATING FACE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  |  |  | 01 |
| TSN: UNK |  |  |  |  | CSN: UNK |  |  | TSO: UNK |  |  | CSO: UNK |  |  |  |
| Conforme Technical Manual Overhaul Instructions_ T.O. 6J10-4-27-3 (Conforme Technical Manual Overhaul Instructions_ T.O. 6J10-4-27-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO PRELIMINAR/ PRELIMINARY INSPECTION |  |  |  | Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos e discrepâncias externas. Caso seja encontrada alguma discrepância ou dano, é mandatória a descrição e registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho. Perform receipt inspection of the item, analyzing external damage and discrepancies. If any discrepancy or damage is found, a description and photographic records using form IAS-RG-0007 – Work Report is mandatory. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  |  | Inspecione o seal mating face of coupling de acordo com as marcas e dimensões. Inspect the seal mating face of coupling according to the marks and dimensions. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  |  | Realizar a inspeção dimensional do Seal Face Wear conforme a figura 5-1 da TLN00060. Perform dimensional inspection of Seal Face Wear according to Figure 5-1 of TLN00060. Realizar a inspeção dimensional do Spline Wear conforme a figura 5-2 da TLN00060. Perform dimensional inspection of Spline Wear according to Figure 5-2 of TLN00060. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  |  | Executar MPI conforme Technical Manual Overhaul Instructions, referência norma ASTM E 1444. Perform MPI according to Technical Manual Overhaul Instructions, reference ASTM E 1444 standard. FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? Were indications found? ( ) SIM / YES – VER IAS RG-0332 ANEXO / See ias RG-0332 annex ( ) NÃO / NO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPEZA - ACESSORIOS / CLEANING - ACCESSORIES |  |  |  | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34. Perform post-NDT cleaning in accordance with ip-006, item 3.34. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | João Elias |  |  |  |  | 02/05/2025 |  |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)