| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6890550 |  |  | CAC-37083 |  |  |  |  | 044477 |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAC-37083 |  |  |  | Compressor Assy |  |  | Overhaul |  | 01 EA |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção de recebimento efetuando os registros necessários na ficha de serviço FS.0766 NOTA: Qualquer discrepância encontrada realizar o registro fotográfico e avisar a inspeção e/ou engenharia. Perform receive inspection doing the necessary records on service sheet FS.0766. Note: Whatever discrepancy found performs a photographic record and warn the inspection department and/or engineering. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MTC | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar disponibilidade de horas do módulo. Verificar aplicabilidade de boletins, diretrizes de aeronavegabilidade e TBO. Efetuar os registros nos formulários IAS-RG-0161 e IAS-RG-0311. Check the availability of hours modules. Check applicability of bulletins, airworthiness directives and TBO. Make records on forms IAS-RG-0161 and IAS-RG-0311. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Production | REUNIAO DE INICIO DE PROJETO / PROJECT START-UP MEETING |  |  | Realizar reunião de início de projeto registrando na ata de reuniões - IAS-RG-0008. Hold project start-up meeting record all information in the form - IAS-RG-0008. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M250 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem do módulo de compressor. NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO. Disassemble the compressor module. NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CONTROLLER | ENCAMINHAR / FORWARD |  |  | Encaminhar para limpeza e NDT do compressor utilizando como referência o OHM - 10W3 e formulário FS.0865. Send to perform cleaning and NDT of the compressor module per OHM - 10W3 and form FS.0865 as reference. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – 10W3 e o formulário FS.0865. Perform cleaning and NDT of the compressor module per OHM – 10W3 and the form FS.0865 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT do módulo de compressor como referência o OHM – 10W3 e o formulário FS.0865. Perform NDT of the compressor module per OHM – 10W3 and the form FS.0865 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós-NDT do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – 10W3 e o formulário FS.0865. Perform cleaning post NDT of the compressor module per OHM – 10W3 and the form FS.0865 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação dos eixos, engrenagens, rolamentos e artigos propensos a corrosão conforme OHM – 10W3. Perform preservation of shafts, gears, bearings, and any parts that can get corroded without oil preservation per OHM – 10W3. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M250 | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | Realizar balanceamento do compressor rotor preencher formulário FS. 0697 e registrar valor final do balanceamento. Perform balance of compressor rotor, fill form FS. 0697 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________ Final RH: __________ NCC: ___________ Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | M250 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem do módulo de compressor utilizando como referência o OHM - 10W3 e registrando as informações no formulário FS.0680. Assembly the compressor module per OHM - 10W3 as a reference and recording the information on form FS.0680. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Test Cell | TESTE /TEST |  |  | Realizar teste do modulo de compressor utilizando como referência o 10W3 verificar performance, vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais pelo OHM 10W3. Perform a test of the compressor module per 10W3 as a reference, and check performance, vibration, leaks, and any noise that is not accepted by OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M250 | ACABAMENTO / FINISHING |  |  | Realizar acabamento da turbina. - Frenar todos os locais necessários conforme OHM; - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0766 nas páginas 4 e 5. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais scrap. Perform finish of engine work. - Secure lockwire as required per OHM; - Check all accessories; - Check if all procedures requested was done accordingly; - Check if all items received will be send back; - Check form FS.0766 pages 4 and 5 and fill accordingly; - Check if the scraps will be sent back to the customer. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | FINAL INSPECTION IAW OVERHAUL MANUAL. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 09/05/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)