| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000030 |  |  | RRT-12348 |  |  |  |  | 044833 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-201343 |  |  |  | TURBINE ASSEMBLY |  |  | REPARO DEVIDO LIMALHA |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | RR300 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem do módulo de turbina apenas o suficiente para acessar os rolamentos 5, 6, 7 e 8. NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO. Disassemble the turbine module to get access to bearings 5, 6, 7 and 8. Don’t disassemble more than necessary to perform inspection of turbine bearings. NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CONTROLLER | ENCAMINHAR / FORWARD |  |  | Encaminhar para limpeza o módulo de turbina, combustão e montagem final utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros no formulário FS.0875, FS.0872 e FS.1193. Send to perform cleaning of the turbine module, combustion module and final assembly parts per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on form FS.0875, FS.0872 and FS.1193. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do módulo de turbina, artigos da combustão e montagem final utilizando como referência o HMM – CSP22005 e o formulário FS.0875, FS.0872 e FS.1193. Perform cleaning of the turbine module and parts from combustion and final assembly per HMM – CSP22005 and the form FS.0875, FS.0872 e FS.1193 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação dos eixos, engrenagens, rolamentos e artigos propensos a corrosão conforme HMM – CSP 22005. Perform preservation of shafts, gears, bearings, and any parts that can get corroded without oil preservation per HMM – CSP 22005. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do módulo de turbina, combustão e artigos de montagem final utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS,0793, FS.0794, FS.0798, FS.0797, FS.0856, IAS-RG-0114 e IAS-RG-0041. Nota: Solicitar O.S. Filha específica de cada componente conforme necessário. Perform inspection of the turbine module, combustion and final assembly parts per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0793, FS.0794, FS.0798, FS.0797 and FS.0856, IAS-RG-0114 and IAS-RG-0041. Note: Request Sub W. O. Of each component as needed. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | RR300 | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | Verificar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0712 e registrar valor final do balanceamento. check balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0712 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________ Final RH: __________ NCC: ___________ Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | RR300 | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | verificar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0713 e registrar valor final do balanceamento. check balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0713 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________ Final RH: __________ NCC: ___________ Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | RR300 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0778, FS.0787 and FS.0799. Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and recording the information on forms FS.0778, FS.0787 and FS.0799. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 12/05/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)