| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000030 |  | RRT-12098 |  |  |  | 044978 |  |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |  |
| RRE-201092 |  |  | TURBINE ASSY |  |  |  |  | 01 |  |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |
| PMI 2000H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Realizar desmontagem do módulo de turbina para isolar todos os rolamentos para uma inspeção por limalha. Nota: Se durante a desmontagem for detectado alguma anormalidade realizar o registro fotográfico. Perform disassembly of the turbine module to isolate all bearings for a chip inspection. Note: If any abnormality is detected during disassembly, take a photograph. |  |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |
| 02 | Encaminhar para limpeza o módulo de turbina, combustão e montagem final utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros no formulário FS.0875, FS.0872 e FS.1193. Send to perform cleaning of the turbine module, combustion module and final assembly parts per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on form FS.0875, FS.0872 and FS.1193. |  |  |  |  |  |  |  | Controller |  |  |
| 03 | Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0794, FS.0793, FS.0798, FS.0797, FS.0856, IAS-RG-0114 e IAS-RG-0041. Nota: Solicitar O.S. Filha específica de cada componente conforme necessário. Perform inspection of the compressor module per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0794, FS.0793, FS.0798, FS.0797 and FS.0856, IAS-RG-0114 and IAS-RG-0041. Note: Request Sub W. O. Of each component as needed. |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |
| 05 | Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0713 e registrar valor final do balanceamento. Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0713 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________ Final RH: __________ NCC: ___________ Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |
| 05 | Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0713 e registrar valor final do balanceamento. Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0713 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________ Final RH: __________ NCC: ___________ Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |
| 06 | Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0778, FS.0787 and FS.0799. Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and recording the information on forms FS.0778, FS.0787 and FS.0799. |  |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |
| 07 | Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  |  | 22/05/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)