| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 043500 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAE-270695 |  |  | Engrenagens |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
|  | Realizar lapidação de todos os dentes com uma pedra fina, refazendo o ângulo o mais original possível. Polish all the teeth with a fine stone, recreating the angle as original as possible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar inspeção por partículas magnéticas conforme PRPL 1-8, ASTM E 1444 FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO ( ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT Do the magnetic particles inspection in accordance with PRPL 1-8, ASTM E 1444 WERE INDICATIONS FOUND? |  |  |  |  |  | Inspeção NDT |  |  |  |
|  | REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. ( ) APROVADO ( ) REJEITADO RECORDS THE RESULTS IN THE FORM RG-0007 (IF CRACKS ARE FOUND) DESCRIBING ALL DAMAGED DETAILS. |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
|  | Realizar limpeza pós NDT. Cleaning after NDT inspection. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | REALIZAR INSPEÇÃO DO COMPONENTE CONFORME OHM-GTP5232-3, 72-60-00 (entre pinos). Perform component inspection according to OHM-GTP5232-3, 72-50-00 |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  | 29/05/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)