| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000001 |  |  | RRE-200241 |  |  |  |  | 044232 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200241 |  |  |  | Turbine Assembly |  |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  | 01 |  |  |
| TSN:- |  |  |  | CSN:- |  |  | TSO:- |  | CSO:- |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: PMI+200,400,1000 E 2000 HORAS+AD-2022-10-06+OVERHAUL STARTER+FCU+PTG+FUEL NOZZLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | RR300 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem do módulo de turbina e combustão. NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO. Disassemble the turbine, combustion module. NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CONTROLLER | ENCAMINHAR / FORWARD |  |  | Encaminhar para limpeza o módulo de turbina, combustão e montagem final confirmar se o formulário FS.0875, FS.0872 e FS.1193 está acompanhando o artigo. Send the turbine, combustion and final assembly module for cleaning and check that form FS.0875, FS.0872 and FS.1193 is included with the article. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do módulo de turbina, combustão e montagem final utilizando como referência o HMM CSP22005 e os formulários FS.0875, FS.0872 e FS.1193 conforme necessário. Perform cleaning of the turbine, combustion and final assembly module per HMM CSP22005 and the form FS.0875 and FS.0872 as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | NDT | LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar NDT do módulo de turbina como referência o HMM – CSP22005 e o formulário FS.0875 conforme necessário. Perform NDT of the turbine module per HMM – CSP22005 and the form FS.0875 as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós-NDT do módulo de turbina utilizando como referência o HMM – CSP22005 e o formulário FS.0875 conforme necessário. Perform cleaning post NDT of the tubine module per HMM – CSP22005 and the form FS.0875 as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação dos eixos, engrenagens, rolamentos e artigos propensos a corrosão conforme HMM CSP22005. Perform preservation of shafts, gears, bearings, and any parts that can get corroded without oil preservation per HMM CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do módulo de turbina, combustão e montagem final utilizando como referência o HMM – CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0794, FS.0793, FS.0797 e FS.0798. NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO. Perform inspection of the turbine module, combustion and final assembly per HMM – CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0794, FS.0793 E FS.0797 and FS.0798. NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0712 e registrar valor final do balanceamento. Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0712 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________ Final RH: __________ NCC: ___________ Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0713 e registrar valor final do balanceamento. Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0713 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________ Final RH: __________ NCC: ___________ Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem do módulo de turbina, combustão e montagem final utilizando como referência o HMM – CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0778, FS.0787. Assembly the turbine module per HMM – CSP22005 as a reference and recording the information on form FS.0778, FS.0787. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção Final. Final Inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): Augusto Coimbra |  |  |  | DATA (Date): 30/05/2025 |  |
| N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)