| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000343 |  | N/C |  |  |  |  | 044489 |  |  |  | 2027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200214 |  |  | Tube assy RH |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: ----- |  |  | CSN: ----- |  |  | TSO: ----- |  |  | CSO: ---- |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
|  | Desamassar áreas demarcadas deixando a aparência o mais original possível. Unmass demarked areas, leaving the appearance as original as possible. |  |  |  |  |  |  | REPARO |  |  |  |
|  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35. Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | Realizar inspeção com spot fluorescent inspection (spot fpi) conforme SPM (CSP22006 R7), método C com nível de sensibilidade 3. (ref. Task 70-21-01-200-803). FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO ( ) NÃO Do the Spot FPI, Method C, Sensitivity Level 3 (REF. TASK 70-21-01-200-803) of the air Tube. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | Realizar inspeção pós-ndt conforme manual. Refira-se aos resultados registrados no rg-0007 (caso tenha) e preencher o mesmo com devidas observações. Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. ( ) APROVADO ( ) REJEITADO Records the results in the form rg-0007 (if cracks are found) describing all damaged details. |  |  |  |  |  |  | Inspeção |  |  |  |
|  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34. Cleaning after NDT inspection per IAS-IP-0006 item 3.34. |  |  |  |  |  |  | Limpeza |  |  |  |
|  | Realizar inspeção do componente utilizando como referência o HMM – CSP22005 R 9. Do the Inspection of the component in accordance HMM - CSP22005 R 9. |  |  |  |  |  |  | Inspeção M250&RR300 |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  |  | 04/06/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)