| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23030911 |  | 406172 |  |  |  |  | 045941 |  |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| IAS – CAE-848614 |  |  | OCC |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | REALIZAR SOLDA NOS PONTOS DEMARCADOS CONFORME PRPL 2-E002 PAG. 4 E 5. PERFORM WELDING AT THE POINTS DEMARCED IN ACCORDANCE WITH PRPL 2-E002 PAGES 4 AND 5. |  |  |  |  |  |  | REPARO SOLDA |  |  |  |
| 02 | REALIZAR ACABAMENTO DA SOLDA REMOVENDO EXCESSO E REBARBAS (POR DENTRO E POR FORA), O MAIS ORIGINAL POSSÍVEL. FINISH THE WELD BY REMOVING EXCESS AND BURRS (INSIDE AND OUTSIDE), AS ORIGINAL AS POSSIBLE. |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |  |
| 05 | REPASSAR TODOS AS ROSCAS REPASS ALL THE THREADS |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |  |
|  | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 -- 3,30 PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 -- 3.30 |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
|  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
|  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | REALIZAR JATEAMENTO DE ESFERAS DE VIDRO CONFORME IAS-IP-0006 – 3,26. COM 80 PSI (DEIXAR A PEÇA COM APARENCIA UNIFORME POR DENTRO E POR FORA) PERFORM GLASS BALL BLASTING IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 – 3.26, AT 80 PSI (LEAVE THE PART WITH A UNIFORM APPEARANCE INSIDE AND OUTSIDE) |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA ABRASIVA |  |  |  |
|  | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 -- 3,30 PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 -- 3.30 |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  |  | 28/07/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)