| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23079638 |  | KR123449 |  |  |  | 044477 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAC-37083 |  |  | Impeller |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Machine diameter B to install new adapter per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Usinar diâmetro “B” Ref. Fig. 319 em anexo para 0.9020 inch. NOTA: SE POSSÍVEL UTILIZAR FERRAMENTA DE USINAGEM NOVA. Machine Diameter “B” Ref. Fig. 319 attached to 0.9020 inch. NOTE: IF AVAILABLE USE A NEW TOOL TO GET A BETTER FINISH SURFACE. Diameter: _____________. NCC: __________________. Valid Until: ________________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 2 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 3.34 Rev.02. Perform cleaning per IAS-IP-0006 3.34 Rev.02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 3 | Realizar NDT no local usinado conforme (Perform NDT on machined área per) PRPL 1-8 Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): D Sensibilidade (Sensivity): 4 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 4 | Realizar inspeção pós-NDT conforme OHM. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per OHM. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 5 | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.02. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.02. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza |
| 6 | Inspeção final. REALIZAR INSPEÇÃO DO DIÂMETRO USINADO. VERIFICAR O DIÂMETRO USINADO QUANTO A PRESENÇA DE MARCAS DE ATRITO (FUNCIONAMENTO), MARCAS DE FERRAMENTAS DE USINAGEM. Final inspection. INSPECT MACHINED DIAMETER. FREETING AND TOOL MARKS ARE NOT ALLOWED ON DIAMETER B. Diameter: _____________. NCC: __________________. Valid Until: ________________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 319 Sheet 1 of 3 attached |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  | 04/08/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)