| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3055592CL03 |  | AD999 |  |  | 047499 |  | 01497 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| PCE-AA0038 |  | TURBINE STATOR & SEAL ASSY |  |  | LIMPEZA |  | 1 |  |
| TSN: N/A |  | CSN: N/A |  |  | TSO: N/A |  | CSO: N/A |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet: Conforme PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 49, 10 Mar 2025. (Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:) (According to PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 49, 10 Mar 2025) Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo. (Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.) |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza especial da peça conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-52-16, Seção “Cleaning-02”, Parágrafo 1., Etapa C, Figura 601. (Task 72-52-16-100-802, Subtask 72-52-16-120-009) (Perform the special cleaning of the part in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-52-16, Section “Cleaning-02”, Paragraph 1, Step C, Figure 601.(Task 72-52-16-100-802, Subtask 72-52-16-120-009) :) Realizar a limpeza da peça por Jateamento a Seco com Partículas Plásticas conforme SPOP 19 (referência IAS-IP-0006, Item 3.07). (Perform part cleaning by Dry Plastic Blast in accordance with SPOP 19 (reference IAS-IP-0006, Item 3.07).) ATENÇÃO: Não jateie cada superfície do aerofólio (Figura 601 em anexo) por mais de 10 segundos. (CAUTION: Do not blast each airfoil surface (Figure 601 attached) for more than 10 seconds) |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza especial da peça conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-52-16, Seção “Cleaning-02”, Parágrafo 1., Etapa D, Figura 601. (Task 72-52-16-100-802, Subtask 72-52-16-120-010) (Perform the special cleaning of the part in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-52-16, Section “Cleaning-02”, Paragraph 1, Step C, Figure 601.(Task 72-52-16-100-802, Subtask 72-52-16-120-010) :) Realizar a limpeza da peça por Jateamento a Seco com Abrasivo Granulado conforme SPOP 10. (Perform part cleaning by Dry Abrasive-grit Blast in accordance with SPOP 10.) ATENÇÃO: Não jateie cada superfície do aerofólio (Figura 601 em anexo) por mais de 10 segundos. (CAUTION: Do not blast each airfoil surface (Figure 601 attached) for more than 10 seconds) |  |  |
| 04 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. (Final Inspection.) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
|  |  |  |  | GUILHERME BRAGA |  |  |  | 11/09/2025 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)