| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3045350-01 |  | PCE-AX0086 |  |  | 047895 |  | VIDE OBS. DA O.S. |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| PCE-AX0086 |  | ENGINE |  |  | NON-DESTRUCTIVE TEST |  | 1 |  |
| TSN: CTM INSERIR |  | CSN: CTM INSERIR |  |  | TSO: CTM INSERIR |  | CSO: CTM INSERIR |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente da publicação aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde a revisão vigente da publicação disponível, conforme localização mencionada na Intranet: Conforme Pratt & Whitney Canada Service Bulletin No. 21713 _ Rev. 0, 20 Dez. 2004. (Verify whether the scope is in accordance with the latest revision of the applicable publication. To do so, check if the revision mentioned below corresponds to the current revision of the available publication, as indicated in the location specified on the Intranet:) (According to Pratt & Whitney Canada Service Bulletin No. 21713 _ Rev. 0, 20 Dec. 2004.) Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo. (Note: If there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.) |  |  |
| 02 | NDT |  | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar o FPI do Propeller Shaft, conforme P&WC S.B. No. 21713, Parágrafo 3., Etapa A e Figura 1. (Perform the FPI of the Propeller Shaft, in accordance with P&WC S.B. No. 21713, Paragraph 3., Step A. and Figure 1.) Realizar o processo conforme SPOP 70, alta densidade da parte interna do Propeller Shaft, correspondente à área do No. 19 Bearing, indicada como Área B. (Perform the process in accordance with SPOP 70, high density, of the inside of the Propeller Shaft in line with the No. 19 Bearing area shown as area B.) Preencher o formulário IAS-RG-0332. Foram encontradas indicações? (Fill out form IAS-RG-0332. Were any indications found?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. (No.) |  |  |
| 03 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção pós NDT do Propeller Shaft, conforme P&WC S.B. No. 21713, Parágrafo 3., Etapa C e Figura 1. Avaliar os limites de aceitação conforme referência mencionada. Referir-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 e, se aplicável, preenchê-lo com observações pertinentes. (Perform the post-NDT inspection of the do Propeller Shaft, in accordance with P&WC S.B. No. 21713, Paragraph 3., Step C. and Figure 1. Evaluate the acceptance limits in accordance with the reference mentioned. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 and, if applicable, complete it with the relevant observations.) A peça foi aprovada na inspeção? (Was the part approved in the inspection?) ( ) Sim, aprovada. (Yes, approved.) ( ) Não, rejeitada. (No, rejected.) Nº do laudo de NDT: ____________________ (NDT report number:) |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza pós NDT da peça, conforme instruções do SPOP 70. (Perform the post-NDT cleaning of the part, in accordance with the instructions of SPOP 70.) |  |  |
| 05 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção final da peça. (Perform the final inspection of the part.) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
| Conforme Pratt & Whitney Canada Service Bulletin No. 21713 _ Rev. 0, 20 Dez. 2004. (According to Pratt & Whitney Canada Service Bulletin No. 21713 _ Rev. 0, 20 Dec. 2004.) |  |  |  | PEDRO COSTA |  |  |  | 19/09/2025 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)