| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23056915 |  |  | NR03500 |  |  |  |  | 047551 |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-847015 |  |  |  | COMPRESSOR INLET TEMPERATURE SENSOR |  |  | TESTE / TEST |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ACESSÓRIOS | TESTE INICIAL / INITIAL TEST |  |  | Realizar teste de resistência do sensor em cada dos elementos do sensor conforme valores abaixo: Perform a sensor resistance test on each of the sensor elements according to the values below: Pinos: Limites (Ω): Valor aferido: A & C 85 – 140 ___________ B & C 0 – 5 ___________ D & F 85 – 140 ___________ E & F 0 – 5 ___________ PINO AO TERRA: >1 MEGOHM |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ACESSÓRIOS | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção visual do item para avarias do componente. Caso houver discrepâncias, registrar no IAS-RG-0007. Visually inspect the item for external component faults. If there are discrepancies, record them in IAS-RG-0007. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ACESSÓRIOS | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar aprovação dos serviços realizados. Perform approval of work performed. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | MATEUS MACHADO |  |  |  | 24/09/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)