| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23035128 |  |  | CAT-98696 |  |  |  |  | 047525 |  |  | 02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| - |  |  |  | TURBINE ASSY |  |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | M250 | DESMONTAGEM |  |  | Realizar desmontagem da turbina e combustão para acesso a ‘GAS PRODUCER ROTOR ASSEMBLY’ em acordo a seção DISASSEMBLY, TASK 72-50-00-000-801. Disassemble the turbine and combustion chamber to access the GAS PRODUCER ROTOR ASSEMBLY in accordance with section DISASSEMBLY, TASK 72-50-00-000-801. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | LIMPEZA QUIMICA | LIMPEZA |  |  | Realizar limpezas aplicáveis conforme tabela 1 da seção CLEANING, SUBTASK 72-50-00-150-001. Perform applicable cleaning according to Table 1 in the CLEANING section, SUBTASK 72-50-00-150-001. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | LIMPEZA QUIMICA | NDT |  |  | Realizar NDT conforme especificado na Seção 72-50-00 – Turbine Section, Inspection/Check, aos componentes aplicáveis. Disassemble the turbine and combustion chamber to access the GAS PRODUCER ROTOR ASSEMBLY in accordance with section DISASSEMBLY, TASK TASK 72-50-00-000-801. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | LIMPEZA | LIMPEZA |  |  | Realizar limpeza aplicáveis pós NDT conforme tabela 1 da seção CLEANING, SUBTASK 72-50-00-150-001. Perform applicable post-NDT cleaning according to Table 1 in the CLEANING section, SUBTASK 72-50-00-150-001. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | INSPEÇÃO |  |  | Realizar inspeção do componente em acordo a eção 72-50-00 – Turbine Section, Inspection/Check, aos componentes aplicáveis. Perform component inspection in accordance with Section 72-50-00 – Turbine Section, Inspection/Check, on applicable components. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | REPARO |  |  | Realizar os reparos aplicáveis da turbina conforme os procedimentos definidos na Seção 72-50-00 – Turbine Section, itens REPAIR-801 a REPAIR-814. Perform applicable turbine repairs in accordance with the procedures defined in Section 72-50-00 – Turbine Section, items REPAIR-801 to REPAIR-814. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | M250 | MONTAGEM |  |  | Realizar montagem da turbina em acordo a seção ASSEMBLY, TASK 72-50-00-400-802. Assemble the turbine in accordance with section ASSEMBLY, TASK 72-50-00-400-802. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | M250 | TESTE FINAL |  |  | Realizar o teste final do item, conforme especificado na Seção TESTING-801, utilizando a Ficha de Serviço FS.1040. Ressalta-se que este procedimento corresponde ao teste final do motor. Perform the final test of the item, as specified in Section TESTING-801, using Service Sheet FS.1040. It should be noted that this procedure corresponds to the final test of the engine. NOTA: Em caso de discrepâncias apresentadas no teste final, favor evidenciar no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho, juntamente de justificativas e/ou evidências NOTE: In the event of any discrepancies in the final test, please provide justification and/or evidence on form IAS-RG-0007 - Work Report. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | APROVAÇÃO FINAL |  |  | Inspeção final Final Inspection |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Arthur Castro |  |  |  | 14/10/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)