| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23051643 |  |  | CAC-92294 |  |  |  |  | 048293 |  |  | 02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| - |  |  |  | COMPRESSOR |  |  | INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | M250 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem do compressor para acesso ao SCROLL em acordo a seção DISASSEMBLY, TASK 7 TASK 72-30-00-000-801. Caso seja encontrada alguma discrepância registrar no formulário IAS RG-007. Disassemble the compressor to access the SCROLL in accordance with section DISASSEMBLY, TASK 7 TASK 72-30-00-000-801. If any discrepancies are found, record them on form IAS RG-007. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza aplicável conforme tabela 1 da seção CLEANING, TASK 72-30-00-100-801. Perform cleaning as specified in Table 1 of the CLEANING section, TASK 72-30-00-100-801. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar NDT conforme indicado no Overhaul Manual (Perform NDT conform indicated in the OHM.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A or D Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) Perform FPI as specified in Section 72-30-00 – Compressor Section, Inspection/Check, TASK 72-30-00-200-807 on the applicable component. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-006 item 3.34. Perform post-NDT cleaning according to IAS-IP-006 item 3.34 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do componente em acordo a seção 72-30-00 – Compressor Section, Inspection/Check TASK 72-30-00-200-807, ao componente aplicável. Perform component inspection in accordance with section 72-30-00 – Compressor Section, Inspection/Check TASK 72-30-00-200-807, on the applicable component. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | REPARAR / REPAIR |  |  | Realizar tratamento de corrosão do SCROLL conforme Parts Repair Procedures Letter 2-B001 Parágrafo D. (AMS 2405) Perform corrosion treatment on the SCROLL according to Parts Repair Procedures Letter 2-B001 Paragraph D (AMS 2405) |  |  |  |  |  |  |
| 07 | M250 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem do compressor em acordo a seção ASSEMBLY, TASK 72-30-00-400-801. Assemble the compressor in accordance with section ASSEMBLY, TASK 72-30-00-400-801. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | M250 | TESTE /TEST |  |  | Realizar o teste final do item, conforme especificado na Seção TESTING-801, utilizando a Ficha de Serviço FS.1040. Ressalta-se que este procedimento corresponde ao teste final do motor. Perform the final test of the item, as specified in Section TESTING-801, using Service Sheet FS.1040. It should be noted that this procedure corresponds to the final test of the engine. NOTA: Em caso de discrepâncias apresentadas no teste final, favor evidenciar no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho, juntamente de justificativas e/ou evidências NOTE: In the event of any discrepancies in the final test, please provide justification and/or evidence on form IAS-RG-0007 - Work Report. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Aprovação final Final Approval |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | MATEUS MACHADO |  |  |  | 14/10/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)