| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000001 |  |  | RRE-201438 |  |  |  |  | Os PRINCIPAL 048460 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-201438 |  |  |  | Engine assembly |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Inspection gearbox module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | RR300 | INSPEÇÃO PRELIMINAR/ PRELIMINARY INSPECTION |  |  | Realizar inspeção de recebimento do motor efetuando os registros necessários no formulário FS.0805 e os registros fotográficos conforme necessário. Perform receive inspection of the engine, make the necessary records on form FS.0805 and take photos as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | RR300 | DESMODULAÇÃO / DESMODULATION |  |  | Realizar desmodulação do módulo de turbina. NOTA: DURANTE A REMOÇÃO DOS MÓDULOS CASO SEJA ENCONTRADA ALGUMA ANORMALIDADE REGISTRAR E FOTOGRAFAR. Perform demodulation of the turbine module. NOTE: WHEN REMOVING MODULES, PAY ATTENTION AND IF ANY ANORMALITY IS FOUND RECORD AND TAKE PHOTOS. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | RR300 | DESMODULAÇÃO / DESMODULATION |  |  | Realizar desmodulação do módulo de compressor. NOTA: DURANTE A REMOÇÃO DOS MÓDULOS CASO SEJA ENCONTRADA ALGUMA ANORMALIDADE REGISTRAR E FOTOGRAFAR. Perform demodulation of the compressor module. NOTE: WHEN REMOVING MODULES, PAY ATTENTION AND IF ANY ANORMALITY IS FOUND RECORD AND TAKE PHOTOS. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção visual nos periféricos da montagem final. Perform visual inspection of miscellaneous of final assembly. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | RR300 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar a desmontagem parcial da GEARBOX apenas para refazer o selante de vedação entre a cover e a housing e a troca dos selos da PTG eFCU. Perform partial disassembly of the GEARBOX only to redo the sealing between the cover and the housing and to replace the PTG e FCU seals. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | RR300 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar a montage do modulo da gearbox conforme manual. Assemble the gearbox module as per the manual. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | RR300 | MODULAÇÃO / MODULATION |  |  | Realizar modulação do módulo de compressor utilizando como referência o HMM - CSP22005. Perform modulation of the compressor module using the HMM - CSP22005 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | RR300 | MODULAÇÃO / MODULATION |  |  | Realizar modulação do módulo de turbine utilizando como referência o HMM - CSP22005. Perform modulation of the turbine module using the HMM - CSP22005 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | BANCO DE PROVAS | TESTE /TEST |  |  | Realizar teste de performance do motor utilizando como referência o HMM - CSP22005 sendo necessário a verificação de vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais. Do a performance test of the engine per HMM – CSP22005 as a reference, and check vibration, leaks, and any noise that is not accepted by HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | BANCO DE PROVAS | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação do motor conforme instruções do HMM – CSP22005. Preserve as necessary per HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RR300 | ACABAMENTO / FINISHING |  |  | Realizar acabamento do motor: - Frenar todos os locais necessários conforme HMM; - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0805 nas páginas 4 e 5. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata. Perform finish of engine work: - Lockwire all places requested by the HMM. - Check all accessories - Check if all procedures requested was done accordingly. - Check if all items received will be send back. - Check form FS.0805 pages 4 and 5 and fill accordingly. - Check if the scraps will be sent back to the customer. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RR300 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 17/10/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)