| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT SHAFT |  | N/A |  |  | 036844 |  | 01497 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| PCE-AA0038 |  | POWER TURBINE SHAFT |  |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  | 1 |  |
| TSN: N/A |  | CSN: N/A |  |  | TSO: N/A |  | CSO: N/A |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente da publicação aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde a revisão vigente da publicação disponível, conforme localização mencionada na Intranet: Conforme Cleaning, Inspection, Repair (CIR) Manual 3043515 _ PW100 Series Engines _ Rev. 50, 13 Out. 2025. (Verify whether the scope is in accordance with the latest revision of the applicable publication. To do so, check if the revision mentioned below corresponds to the current revision of the available publication, as indicated in the location specified on the Intranet:) (According to Cleaning, Inspection, Repair (CIR) Manual _ PW100 Series Engines _ Rev. 50, 13 Oct. 2025.) Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo. (Note: If there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.) |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-53-40, Seção “Cleaning-01”, Parágrafo 1., Etapa C. (Task 72-53-40-100-801, Subtask 72-53-40-110-041): (Perform the cleaning of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-53-40, Section “Cleaning-01”, Paragraph 1., Step C. (Task 72-53-40-100-801, Subtask 72-53-40-110-041):) Realizar a limpeza das áreas destacadas na Figura 801 (Task 72-53-40-220-801) anexada a esta O.S., conforme SPOP 209 (referência IAS-IP-0006, Item 3.10). (Perform the cleaning of the areas highlighted in Figure 801 (Task 72-53-40-220-801) attached to this W.O., in accordance with SPOP 209 (reference IAS-IP-0006, Item 3.10).) |  |  |
| 03 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção visual das áreas da peça destacadas na Figura 801 (Task 72-53-40-220-801) anexada a esta O.S., conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-53-40, Seção “Inspection/Check-02”, Parágrafo 1., Etapa C.; Figura 801 e Tabela 801 (Task 72-53-40-220-801). Avaliar os limites de aceitação conforme referências mencionadas. (Perform the visual inspection of the part areas highlighted in Figure 801 (Task 72-53-40-220-801), in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-53-40, Section "Inspection/Check-02", Paragraph 1., Step C.; Figure 801 and Table 801 (Task 72-53-40-220-801). Evaluate acceptance limits in accordance with the references mentioned.) A peça foi aprovada na inspeção? (Was the part approved in the inspection?) ( ) Sim, aprovada. (Yes, approved.) ( ) Reparos aplicáveis. Nº da sub O.S. aberta para realização da etapa: ____________________ (Applicable repairs. Number of the sub W.O. opened for the performance of the step:)) ( ) Não, rejeitada. (No, rejected.) |  |  |
| 04 | PW100 |  | INSPEÇÃO DIMENSIONAL / DIMENSIONAL INSPECTION |  |  | Realizar as medições dimensionais da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-53-40, Seção “Inspection/Check-03”, Parágrafo 1., Etapa C.; Figura 801 e Tabela 801 (Task 72-53-40-220-802). Anexar a esta O.S. o laudo com os resultados obtidos na tridimensional. (Perform the dimensional measurements of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-53-40, Section “Inspection/Check-03”, Paragraph 1., Step C.; Figure 801 and Table 801 (Task 72-53-40-220-802). Attach to this W.O. the report with the results obtained from the coordinate measuring machine.) |  |  |
| 05 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção pós dimensional da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-53-40, Seção “Inspection/Check-03”, Parágrafo 1., Etapa C.; Figura 801 e Tabela 801 (Task 72-53-40-220-802). Avaliar os limites de aceitação conforme referências mencionadas. Refira-se aos resultados registrados no laudo da inspeção dimensional. (Perform the post-dimensional inspection of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-53-40, Section “Inspection/Check-03”, Paragraph 1., Step C.; Figure 801 and Table 801 (Task 72-53-40-220-802). Evaluate the acceptance limits in accordance with the references mentioned. Refer to the results recorded in the dimensional inspection report.) A peça foi aprovada na inspeção? (Was the part approved in the inspection?) ( ) Sim, aprovada. (Yes, approved.) ( ) Reparos aplicáveis. Nº da sub O.S. aberta para realização da etapa: ____________________ (Applicable repairs. Number of the sub W.O. opened for the performance of the step:)) ( ) Não, rejeitada. (No, rejected.) Nº do laudo de medições dimensionais: ____________________ (Dimensional measurement report number:) |  |  |
| 06 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção final da peça. (Perform the final inspection of the part.) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
| Obs.: O P/N não foi explicitado, pois a peça encontra-se instalada no motor e sua identificação está localizada em área não visível. Considerando que há mais de uma opção listada no IPC, não é possível afirmar o P/N exato. De todo modo, o manual aplicável contempla o processo, mesmo sem a identificação explícita do P/N. (Note: The P/N is not specified, as the part is installed on the engine and its identification is located in a non-visible area. Considering that more than one option is listed in the IPC, it is not possible to determine the exact P/N. Nevertheless, the applicable manual covers the process even without the explicit P/N identification.) |  |  |  | PEDRO COSTA |  |  |  | 30/10/2025 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)