| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6871881 |  |  | 13645 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109696 |  |  |  | PUMP PLATE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER A BUCHA REFUGADA E INSTALAR A NOVA ANEXA, FRENANDO-A COM O PINO P/N= AN150306 REMOVE THE REBUTTED BUSHING AND INSTALL THE NEW ATTACHMENT, BRAKING IT WITH THE P/N PIN = AN150306 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A FACE DO FLANGE DA BUCHA, DEIXANDO A ALTURA TOTAL= 0.3770¨-0.0005¨ VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINING THE FLANGE FACE OF THE BUSHING, LEAVING THE TOTAL HEIGHT= 0.3770 ̈-0.0005 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | MONTAR NO BODY S/N=13645 e ENVIAR PARA USINAR O DIÂMETRO INTERNO CENTRADO COM A OUTRA BUCHA DO CORPO. MOUNT ON BODY S/N=13645 AND SEND TO MACHINE THE INTERNAL DIAMETER CENTERED WITH THE OTHER BODY BUSHING. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO ¨K¨DA BUCHA DO PLATE, CENTRANDO PELA OUTRA DO CORPO, DEIXAR= 0.3745¨+ 0.0005¨ VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINE THE INNER DIAMETER ̈K ̈OF THE PLATE BUSHING, CENTERING ON THE OTHER OF THE BODY, ALLOW= 0.3745 ̈ + 0.0005 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | DESMONTAR E ENVIAR SOMENTE O PLATE. DISASSEMBLE AND SEND ONLY THE PLATE. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 30/10/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 30/10/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)