| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23064593 |  |  | 151-887A |  |  |  |  | 049210 |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-848614 |  |  |  | SUPPORT ASSY, COMPRESSOR REAR |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | PRÉ USINAR DIÂMETROS DOS VEDADORES, REMOVENDO TODA A METALIZAÇÃO REMANESCENTE. PREMACHINING THE SEAL DIAMETERS, REMOVING ALL REMAINING METALLICATION. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | REMOVER NICKEL EXISTENTE DO COMPONENTE REMOVE EXISTING NICKEL FROM COMPONENT |  |  |  |  |  |  |
| 03 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO DIMENSIONAL DOS DIÂMETROS USINADOS E DO DIÂMETRO DE LOCALIZAÇÃO DO ROLAMENTO # 2 E REGISTRAR ABAIXO: DIA. MAIOR: __________________________ DIA. MENOR: _________________________ DIA. ROLAMENTO # 2: ___________________ PERFORM DIMENSIONAL INSPECTION OF THE MACHINED DIAMETERS AND THE LOCATION DIAMETER OF BEARING #2 AND RECORD BELOW: |  |  |  |  |  |  |
| 04 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) manual Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006, 3.34. PERFORM CLEANING AFTER NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | BLASTING | JATEAR / BLAST |  |  | REALIZAR JATO DE ESFERAS DE VIDRO CONFORME IAS-IP-0006 – 3,26 EM TODA A SUPERFÍCIE DO COMPONENTE EXCETO NOS DIÂMETROS A SEREM METALIZADOS E NO DIÂMETRO INTERNO E EXTERNO DO ROLAMENTO # 2 COMO MOSTRA O DESENHO EM ANEXO COM A FINALIDADE DE REMOVER A CORROSÃO EXISTENTE. BLASTING GLASS BALLS IN ACCORDANCE WITH IAS-IP-0006 – 3.26 ON THE ENTIRE SURFACE OF THE COMPONENT EXCEPT ON THE DIAMETERS TO BE METALLISED AND THE INNER AND OUTER DIAMETER OF BEARING # 2 AS SHOWN IN THE ATTACHED DRAWING FOR THE PURPOSE OF REMOVE THE EXISTING CORROSION. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 – 3,30 PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 – 3.30 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | REALIZAR ELETRODEPOSIÇÃO DE NICKEL CONFORME AMS2405 EM TODA A SUPERFÍCIE DO COMPONENTE EXCETO NOS DIÂMETROS A SEREM METALIZADOS E NO DIÂMETRO INTERNO E EXTERNO DO ROLAMENTO # 2 COMO MOSTRA O DESENHO EM ANEXO. QUAISQUER DÚVIDAS FAVOR CONTACTAR A INSPETORIA. PERFORM NICKEL ELECTRODEPOSITION ACCORDING TO AMS2405 ON THE ENTIRE SURFACE OF THE COMPONENT EXCEPT ON THE DIAMETERS TO BE METALLISED AND THE INNER AND OUTER DIAMETER OF BEARING #2 AS SHOWN IN THE ATTACHED DRAWING. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT THE INSPECTOR. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO VERIFICANDO SE TODAS AS ÁREAS BANHADAS ESTÃO COBERTAS CARRY OUT INSPECTION OF THE SERVICE PERFORMED CHECKING IF ALL BATHED AREAS ARE COVERED |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | PREPARAR O COMPONENTE PARA METALIZAÇÃO COMO ABAIXO: • DESENGRAXAR A PEÇA CONFORME PRPL 1-8, ITEM 15; • MASCARAR AS ÁREAS ADJACENTES AOS DIÂMETROS AFETADOS PELA METALIZAÇÃO; • JATEAR OS DIÂMETROS A SEREM METALIZADOS COM OXIDO DE ALUMÍNIO CONFORME PRPL 1-6, ITEM 1 • SE NECESSÁRIO MASCARAR NOVAMENTE AS ÁREAS ADJACENTES AOS DIÂMETROS AFETADOS PELA METALIZAÇÃO; PREPARE THE COMPONENT FOR METALLISATION AS BELOW: • DEGREASE THE PART ACCORDING TO PRPL 1-8, ITEM 15; • MASK THE AREAS ADJACENT TO THE DIAMETERS AFFECTED BY METALLISATION; • BLASTING THE DIAMETERS TO BE METALLISED WITH ALUMINUM OXIDE ACCORDING TO PRPL 1-6, ITEM 1 • IF NECESSARY, MASK AGAIN THE AREAS ADJACENT TO THE DIAMETERS AFFECTED BY METALLISATION; |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR OS DIÂMETROS VEDADORES O SUFICIENTE PARA OBTER UMA USINAGEM FINAL COMO ABAIXO: • UTILIZAR PÓ DE METALIZAÇÃO CONFORME PRPL 1-3, ITEM 10 COMO ABAIXO: • BOND COAT: METCO 450NS COM UMA CAMADA DE 0,003” A 0,006” • TOP COAT: METCO XPT268 ATÉ ATINGIR UMA CAMADA QUE PERMITA A USINAGEM FINAL MENCIONADA ACIMA. METALIZE THE SEALING DIAMETERS ENOUGH TO OBTAIN A FINAL MACHINING AS BELOW: USE METALLISATION POWDER ACCORDING TO PRPL 1-3, ITEM 10 AS BELOW: • BOND COAT: METCO 450NS WITH A LAYER OF 0.003” TO 0.006” • TOP COAT: METCO XPT268 UNTIL A LAYER IS REACHED THAT ALLOWS THE FINAL MACHINING MENTIONED ABOVE. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO DOS DIÂMETROS METALIZADOS E DAS ÁREAS ADJACENTES. REMOVE EXCESS METALLISATION FROM METALLISED DIAMETERS AND ADJACENT AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  | INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 07/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)