| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3045346-01 |  | RGM-AX0074 |  |  | 047422 |  | 01497 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| PCE-AX0074 |  | REDUCTION GEARBOX ASSEMBLY |  |  | NON-DESTRUCTIVE TEST |  | 1 |  |
| TSN: |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | NDT |  | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar o FPI das peças listadas abaixo, conforme CIR Manual 3043515, Seção “Inspection/Check-01”, de acordo com as respectivas ATA’s: (Perform the FPI of the parts listed below, in accordance with CIR Manual 3043515, Section “Inspection/Check-01”, as per the respective ATAs:) * 72-11-11: Propeller-shaft Oil-seal Runner * 72-11-12: Propeller Thrust-bearing Cover * 72-11-39: Torque Shaft Assembly * 72-11-78: Propeller Thrust-bearing Sleeve * 72-11-79: Close-tolerance Bolts * 72-11-81: Reduction-gearbox Front Housing * 72-11-82: Reduction-gearbox Rear Housing * 72-11-83: Reduction-gearbox Input-drive Housing * 72-11-84: Accessory-drive Cover Assembly * 72-11-88: Lip-seal Retainer Housing * 72-11-89: Chip Detector Adapter * 72-11-90: Seal Retaining Plates (Top and Bottom) * 72-11-91: Blanking Covers * 72-11-92: Oil Nozzles, Jets and Nozzle Assemblies * 72-11-93: Layshaft Cover (Front) * 72-11-96: Transfer Tubes * 72-11-99: Miscellaneous Plugs, Stop, Strainers and Screens * 72-09-10: Common Parts – Hardware * 72-09-20: Common Parts - External Tubes Foram encontradas indicações em alguma das peças? Se sim, preencher o formulário IAS-RG-0332. (Were any indications found on any of the parts?) (If yes, fill out form IAS-RG-0332.) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. (No.) |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza pós-FPI das peças listadas na etapa acima, de acordo com as instruções dos SPOP’s aplicáveis, conforme CIR Manual 3043515, Seção “Inspection/Check-01”, para as respectivas ATA’s também listadas. (Perform the post-FPI cleaning of the parts listed in the step above, as per the instructions of the applicable SPOPs, in accordance with CIR Manual 3043515, Section “Inspection/Check-01”, for the respective ATAs also listed.) |  |  |
| 03 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar as inspeções pós FPI das peças listadas na Etapa/Item 001, conforme CIR Manual 3043515, Seção “Inspection/Check-01”, de acordo com as respectivas ATA’s também listadas. Avaliar os limites de aceitação conforme referências mencionadas. Se aplicável, referir-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 e preenchê-lo com observações pertinentes. (Perform the post-FPI inspections of the parts listed in Step/Item 001, in accordance with CIR Manual 3043515, Section “Inspection/Check-01”, as per the respective ATAs also listed. Evaluate the acceptance limits in accordance with the references mentioned. If applicable, refer to the results recorded in IAS-RG-0332 and complete it with relevant observations.) Todas as peças foram aprovadas na inspeção? (Were all the parts approved in the inspection?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. (No.) Caso não, listar abaixo as peças correspondentes. Caso sim, assinalar o espaço abaixo como N/A. (If not, list the corresponding parts below. If yes, mark the space below as N/A.) _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ |  |  |
| 04 | NDT |  | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | Realizar o MPI das peças listadas abaixo, conforme CIR Manual 3043515, Seção “Inspection/Check-01”, de acordo com as respectivas ATA’s: (Perform the MPI of the parts listed below, in accordance with CIR Manual 3043515, Section “Inspection/Check-01”, as per the respective ATAs:) * 72-11-10: Propeller Shaft * 72-11-15: Second-stage-reduction Spur Gearshaft (Bull Gear, 137T) * 72-11-17: Propeller Control Coupling * 72-11-18: Second-stage-reduction Spur Gearshaft (Pinion Gear, 36T) * 72-11-30: Reduction-gearbox Input Shaft * 72-11-33: Input-shaft Drive Coupling * 72-11-40: First-stage-reduction Helical Gear * 72-11-47: Vernier Coupling * 72-11-48: Propeller Brake Coupling * 72-11-50: Alternator-drive Spur Gearshaft * 72-11-51: Idler-drive Spur Gearshaft * 72-11-53: Overspeed-governor-drive Spur Gearshaft * 72-11-98: Bearing Retaining Nuts * 72-09-30: Common Parts - Bearings Foram encontradas indicações em alguma das peças? Se sim, preencher o formulário IAS-RG-0332. (Were any indications found on any of the parts?) (If yes, fill out form IAS-RG-0332.) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. (No.) |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a limpeza pós-MPI das peças listadas na etapa acima, de acordo com as instruções dos SPOP’s aplicáveis, conforme CIR Manual 3043515, Seção “Inspection/Check-01”, para as respectivas ATA’s também listadas. (Perform the post-MPI cleaning of the parts listed in the step above, as per the instructions of the applicable SPOPs, in accordance with CIR Manual 3043515, Section “Inspection/Check-01”, for the respective ATAs also listed.) |  |  |
| 06 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar as inspeções pós MPI das peças listadas na etapa 001, conforme CIR Manual 3043515, Seção “Inspection/Check-01”, de acordo com as respectivas ATA’s também listadas. Avaliar os limites de aceitação conforme referências mencionadas. Se aplicável, referir-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 e preenchê-lo com observações pertinentes. (Perform the post-MPI inspections of the parts listed in Step 001, in accordance with CIR Manual 3043515, Section “Inspection/Check-01”, as per the respective ATAs also listed. Evaluate the acceptance limits in accordance with the references mentioned. If applicable, refer to the results recorded in IAS-RG-0332 and complete it with relevant observations.) Todas as peças foram aprovadas na inspeção? (Were all the parts approved in the inspection?) ( ) Sim. (Yes.) ( ) Não. (No.) Caso não, listar abaixo as peças correspondentes. Caso sim, assinalar o espaço abaixo como N/A. (If not, list the corresponding parts below. If yes, mark the space below as N/A.) _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ |  |  |
| 07 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar a inspeção final das peças. (Perform the final inspection of the parts.) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (REMARKS): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
| O.S. solicitada para realização de NDT’s nas peças aplicáveis da Gearbox. (W.O. requested for performing NDTs on the applicable Gearbox parts.) |  |  |  |  |  |  |  | 12/11/2025 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)