| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000001 |  |  | RRE-201148 |  |  |  |  | 049271 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-201148 |  |  |  | Engine assembly |  |  | SERVIÇO EM CAMPO / FIELD SERVICE |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: REVISÃO GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | RR300 | INSPEÇÃO PRELIMINAR/ PRELIMINARY INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do motor efetuando os registros fotográficos conforme necessário. Perform engine inspection, taking photographs as needed. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | RR300 | DESMODULAÇÃO / DESMODULATION |  |  | Realizar desmodulação do módulo de turbina. NOTA: DURANTE A REMOÇÃO DOS MÓDULOS CASO SEJA ENCONTRADA ALGUMA ANORMALIDADE REGISTRAR E FOTOGRAFAR. Perform demodulation of the turbine module. NOTE: WHEN REMOVING MODULES, PAY ATTENTION AND IF ANY ANORMALITY IS FOUND RECORD AND TAKE PHOTOS. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção visual nos periféricos da montagem final. Perform visual inspection of miscellaneous of final assembly. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | RR300 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar a desmontagem da turnina apenas para acessar o oil bellows do rolamento #5 para realizar o reparo do vazamento de óleo reportado. Disassemble the turbine only to access the oil bellows of bearing #5 to repair the reported oil leak. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | RR300 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar a montagem do modulo de turbina conforme CSP22005 HMM. Perform the turbine module assembly according to CSP22005 HMM. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | BANCO DE PROVAS | MODULAÇÃO / MODULATION |  |  | Realizar modulação do módulo de turbine e acessórios utilizando como referência o HMM - CSP22005. Perform modulation of the turbine module and accessories using the HMM - CSP22005 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RR300 | ACABAMENTO / FINISHING |  |  | Realizar acabamento do motor: - Frenar todos os locais necessários conforme HMM; - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar e assinar todas as etapas da ordem de serviço. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata. Perform engine finishing: - Secure all necessary points according to HMM; - Check all accessories; - Verify that all requested processes have been completed; - Verify and sign all stages of the work order. - Check the need for dispatch of scrap materials. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RR300 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Acompanhar o teste do motor na aeronave por pelo menos 30 minutos e realizar a inspeção final. Observe the engine test on the aircraft for at least 30 minutes and perform the final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)