| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6871881 |  |  | BL11356 |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE- 109008 |  |  |  | PUMP COVER |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER A BUCHA SUCATA E INSTALAR A NOVA ANEXA. FRENA-LA COM O PINO P/N=AN150306 REMOVE THE SCRAP BUSHING AND INSTALL THE NEW ATTACHED ONE. BRAKE IT WITH PIN P/N=AN150306 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A FACE DO FLANGE DA BUCHA, DEIXANDO A ALTURA 0.377¨CONFORME A FIGURA ANEXA. MACHINE THE INNER DIAMETER OF THE BUSHING LEAVING IT WITH 0.3745 ̈ACCORDING TO THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO DA BUCHA DEIXANDO COM 0.3745¨CONFORME A FIGURA ANEXA. MACHINE THE INNER DIAMETER OF THE BUSHING LEAVING IT WITH 0.3745 ̈ACCORDING TO THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A PONTA DA BUCHA REMOVENDO UM PEDAÇO DA LATERAL EXTENDENDO O RASGO DE PROFUNDIDADE = 0.094¨ MACHINING THE TIP OF THE BUSHING BY REMOVING A PIECE OF THE SIDE EXTENDING THE DEPTH SLOT = 0.094 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 17/11/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 17/11/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)